Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ	7

2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	8

3. Характеристика природных и инженерно-строительных условий	9

3.1.Рельеф	9

3.2.Геологическое строение	9

3.3.Климат	9

3.4.Гидрография, гидрология	10

3.5.Инженерно-геологические условия.	11

3.6.Почвы	11

3.7.Растительность.	12

3.8.Животный мир.	13

4. Состояние окружающей среды	13

5. Комплексная оценка территории	23

6. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса	24

7. Демографическая ситуация и занятость населения	29

8. Жилищный фонд	32

9. Социальная инфраструктура	35

10. Существующая планировочная структура поселения	43

10.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения	44

10.2. Функциональное зонирование	46

11. Транспортная инфраструктура	50

12. Инженерная инфраструктура	54

12.1. Водоснабжение	55

12.2. Бытовая канализация	56

12.3. Теплоснабжение	58

12.4. Газоснабжение	59

12.5. Электроснабжение	61

12.6. Средства связи	64

13.Объекты  культурного наследия	66

14. Озелененные территории	67

15. Сводные данные об использовании земель	68

16. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	69

17. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	76

18.Зоны с особыми условиями	81

19.Технико-экономические показатели.	99

Литература:	103

Генеральный план Чашинского сельсовета Каргапольского района Курганской области  выполнен коллективом специалистов в составе:

| Главный архитектор проекта | Григоров А.Е. |
| --- | --- |
| Инженер-экономист | Пылаева Л.Б. |
| Инженер | Вдовина С.Б. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план состоит из 2-х томов Пояснительной записки и графических материалов - схем генерального плана.

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.    Положение о территориальном планировании.

Том 2.   Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Б. Графические материалы (схемы генерального плана)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КАРТА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (ОПОРНЫЙ ПЛАН), КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ | 25000, 5000 | 2 |
| 2 | КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН | 25000, 5000 | 2 |
| 3 | КАРТА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | 25000, 5000 | 2 |
| 4 | КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 25000, 5000 | 2 |
| 5 | КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ | 25000 | 1 |
| 6 | КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАРТА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 25000, 5000 | 2 |
| 7 | КАРТА ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН | 25000, 5000 | 2 |
| 8 | ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ, КАРТА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ | 25000, 5000 | 2 |
| 9 | КАРТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 25000, 5000 | 2 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Чашинского сельсовета Каргапольского района Курганской области выполнен ООО «КАРИАТИДА» на субподряде в соответствии с договором № 8-п от 21 сентября 2011 года, заключенным с ФГУП «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» на основании муниципального контракта № 64 от 16 августа 2011 года.   При разработке генерального плана авторы проекта руководствовались Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области, утвержденными постановлением Правительства Курганской области от 31.03.2009 г. №178 и другими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.

Статус Генерального плана муниципального образования Чашинский сельсовет Каргапольского района Курганской области (далее - Генеральный план) определяется как государственная политика в области управления процессами организации пространства на территории поселения. Генеральный план должен стать постоянно действующим, обновляемым информационно-аналитическим документом, обосновывающим приоритеты градостроительной политики муниципального образования, и обеспечивающий принятие решений, связанных  с территориальным развитием населенного пункта,  и эффективным использованием его территориальных, природных и социально-экономических ресурсов. Генеральный план является документом территориального планирования и определяет назначение территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в оптимальном использовании и организации жизненного пространства. Инструментом, который способствует оптимальной организации  территории, является пространственное планирование. Пространственное планирование, к которому, в частности относится Генеральный план, представляет собой  формализованное представление специалистов - проектировщиков об оптимальной пространственной организации территории. Это представление основано на всестороннем научном изучении природного и социального факторов: экономико-географического положения территории, природных, производственных, демографических ресурсов, агропромышленного, лесного комплексов,  состояния окружающей среды и прочих показателей и должно представлять собой программу, которая эту оптимальную организацию территории, и призвана обеспечить.

Генеральный план определяет по проекту основные направления развития и организации территории Чашинского сельсовета и варианты территориального роста - до 2031 года (Расчетный срок генплана).

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры населенного пункта  и проектов планировки территорий.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

- Планировочный каркас позволяет более равномерно распределять социально-экономический потенциал района и ранжировать населенные пункты в соответствии с разработанной для района типологией.

- Типология поселений включает характеристику каждого поселения по следующим показателям:

- роль в системе расселения;

- потенциал развития;

- степень концентрации основных функций;

- людность.

- Узлы планировочного каркаса – это основные точки роста крупных поселений системы. В зависимости от количества, вида и уровня значимости коммуникаций, образующих узел, определяется тип населенного пункта – опорный или базовый.

- Согласно СТП Каргапольского района с. Чаши отнесено к базовому населенному пункту районного значения.

- Базовый населенный пункт – центр управления районного уровня, организации жизнедеятельности населения, где наибольшее значение приобретают инфраструктурные отрасли. Управленческие, как и инфраструктурные, связи имеют зону влияния 30-40 км.

- В случае, если этот населенный пункт имеет административную и районоорганизующую роль, то его зона влияния распространяется на весь район. Таким базовым центром является с. Чаши. Укрепление в нем управленческих функций, развитие инновационных и инфраструктурных функций регионального значения позволит определить его как опорный центр.

- В перспективе организационно-хозяйственными центрами станут Расковалово, Рыбное, Рощино, Иткуль.

- Организационно-хозяйственный центр – населенный пункт возникает на планировочных осях и является сосредоточением функций местного значения. Он имеет районоорганизующую роль и вместе с поселениями, входящими в сферу его влияния, образует зону урбанизации местного значения.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Муниципальное образование Чашинский сельсовет находится в   восточной части Каргапольского муниципального района. Расстояние от  с.Чаши до районного центра р.п. Каргаполье  - 30 км, до областного центра – 60 км. Через Чашинский сельсовет проходит автомобильная дорога федерального значения Курган - Екатеринбург.

Общая площадь сельсовета составляет 174 тыс. га, состоит из 6 населенных пунктов: с.Чаши, дд. Заря, Иткуль, Расковалова, Рощино, Рыбная.

Население Чашинского сельсовета составляет по состоянию на 01.01.2011 года 2508 человек, в том числе в с.Чаши проживает 2021 человек.

Основные предприятия Чашинского сельсовета  являются  ООО «Лес-Комплект», линейная производственно-диспетчерская станция «Чаши», ООО «Агрохолдинг Натуральное земледелие».

На территории Чашинского сельсовета находятся: общеобразовательная школа,  детский сад, Дом культуры,  библиотека, ГБУ  «Каргапольская ЦРБ», 2 филиала банковских учреждений, отделение связи.

- 3. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

## 3.1.Рельеф

В геоморфологическом отношении территория Чашинского сельсовета Каргапольского района расположена в юго-западной части обширной Западно-Сибирской низменности. В общих чертах поверхность сельсовета  характеризуется слабоволнистой равниной. На фоне общей равнинности поверхностное устройство территории характеризуется большим количеством озер.

Рельеф территории сельсовета относительно благоприятен для ведения сельскохозяйственного производства, организации всех видов производственно - гражданского строительств и отдыха населения. Исключением являются заболоченные участки и приозерные понижения.

## 3.2.Геологическое строение

В геологическом строении Сибирского Приуралья, в южной части которого расположен Чашинский сельсовет Каргапольского района, принимает участие мощный довольно разнообразный комплекс горных пород, относящихся по возврату к палеозою, мезозою и кайнозою.

Среди палеозойских образований можно встретить породы изверженные, метаморфические и осадочные. Мезо-кайнозойский же комплекс представлен только осадочными отложениями преимущественно морского и реже континентального происхождения. В пределах района мезозойские породы прикрыты толщей третичных и четвертичных образований.

Третичная система. В составе третичных отложений южной части Сибирского Приуралья выделяются два отдела – палеоген и неоген. Палеоген, сложенный преимущественно морскими породами, расчленяется по микрофауне на палеоцен, неоцен и олигоцен.

Четвертичная система – четвертичные образования имеют с дневной поверхностью наиболее широкое развитие. Они представлены покровными, аллювиальными и озерно-болотными отложениями. Покровные отложения сложена суглинками серовато- и буровато-коричневыми и серовато-желтоватыми супесями с включением характерных известковых журавчиков, а также мелкой галькой кварца.

## 3.3.Климат

Климат Чашинского сельсовета резко-континентальный: суровая продолжительная зима (5-5,5 месяцев) и жаркое короткое лето; резкие колебания температур от  месяца к месяцу и даже в течение суток, поздние весенние и ранние осенние заморозки, неравномерная (по месяцам) обеспеченность осадками и периодически повторяющиеся засухи. Среднегодовая температура воздуха +1 0С. Самым холодным месяцем является январь -17,4 0С; абсолютный минимум в январе равен - 46 0С. Наиболее теплым месяцем является июль, среднемесячная температура которого + 18,4 0С, а абсолютный максимум достигает +39 0 С, переход температуры через +5 0 начинается 17-18 апреля, число дней с температурой выше 5 0 С составляет 160 дней, сумма температур – 2335 0 , а с температурой выше +10 0С -130 дней (сумма температур    –  2047 0) (таблица 1).

Средняя продолжительность безморозного периода 120 дней, а продолжительность вегетационного периода – 160 дней. Относительная влажность воздуха – 73%. Наиболее низкая влажность воздуха приходится на май-июнь (57-60%). В это время наблюдаются слабые засухи. Среднегодовое количество осадков – 382мм, из которых на май-сентябрь приходится 234мм или 61% от годового. Средняя высота снежного покрова 59см. Ранняя дата снежного покрова 21 сентября, а поздняя – 23 октября. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом равна 161 дню. Снежный покров распределяется крайне неравномерно: с открытых мест снег сносится в колки, болота и другие понижения, а возвышенные участки часто остаются без снега. Сход снежного покрова наблюдается: ранний- 25 марта, поздний- 13 мая.

Особенность распределения снежного покрова существенно сказывается на глубине промерзания почвы, толщина которого достигает – 135см.

На территории сельсовета погода часто бывает ветреной. Преобладают ветры юго-западных румбов. Скорость ветра в среднем оставляет 3,7 м/сек; число дней в году в сильном ветром (более 15 м/сек) составляет 16 дней. Ветровой режим является весьма существенным планировочным фактором, который необходимо учитывать при размещении объектов строительства: животноводческие фермы и комплексы необходимо размещать к северо-востоку и юго-востоку от селитебной части населенных пунктов.

По показателям, которые являются главенствующими, для сельскохозяйственного производства (влаго- и теплообеспеченность) климат района является благоприятным. Так сумма показательных температур за период активной вегетации (свыше + 10  С), составляет 2047, а сумма осадков за этот период 234мм, (гидротермический коэффициент равен 1,1).

Наряду с этим, отрицательными факторами климата, несколько осложняющими ведение сельскохозяйственного производства, являются: периодически повторяющиеся засухи и суховеи слабой и средней интенсивности (вероятность 100%); заморозки, появляющиеся в теплый период года – последние весенние могут наблюдаться в первой декаде июня (вероятность 3%) и первые осенние – в третьей декаде августа (вероятность 6%).

Для организации строительства и отдыха климат сельсовета ограниченно благоприятный.

- 3.4.Гидрография, гидрология

Гидрографическая сеть поселения представлена рекой Ик, многочисленными озерами, наиболее крупное Салтосарайское.

Река Ик берет начало из озера Иткуль. Глубина ее колеблется – 0,7-5 м, ширина незначительная – 2-4,5м, русло извилистое, течение спокойное. Река мелководна, степного характера: весной мелеет, несмотря на наличие в районе довольно значительных водных артерий (Миасс, Исеть), река слабо дренирует местность. Водосборная сеть также невелика и почти не имеет дренирующего значения. Наиболее дренированными частями являются районы, прилегающим к рекам. Территории, удаленные от рек и повышенные междуречные равнины, совершенно не подвергающиеся дренажу.

Озеро Салтосарайское – крупный водоем с окружностью более 25км. Вода в нем горько-соленая. Котловина озера хорошо выражена. Берега пологие в северной части, и крутые в южной. Дно плоское, с небольшим уклоном к центру, песчаное, на середине – илистое.

- 3.5.Инженерно-геологические условия.

Оценка природных и инженерно-геологических условий производится для определения благоприятности территории для капитального строительства. Оценка проведена с учетом особенностей природно-климатических, инженерно-геологических и прочих природных условий.

- В соответствии со СНиП 201-01-86 территория поселения относится к I строительно-климатической зоне, подрайон I В. В целом район имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

- По инженерно-геологическим условиям для капитального строительства в качестве оценочных единиц выбраны инженерно-геологические районы с проявлениями экзогенных геологических процессов (ЭГП) различной интенсивности, отличающихся степенью сложности для строительства. К неблагоприятным (осложненным) относятся территории с активностью проявления ЭПГ 5-25% и более от общего их количества. К относительно благоприятным – с активностью проявления менее 5%, к благоприятным - территории свободные от ограничений.

- 3.6.Почвы

Почвенный покров представлен черноземами обыкновенными, солонцеватыми в комплексе с солонцами средними, черноземами выщелоченными. Встречаются серые лесные почвы, осолоделые солонцы мелкие и глубокие, солоди, черноземно-луговые, луговые и болотные почвы, солончаки.

Пахотные угодья расположены в основном, на черноземах и на луговых, серых лесных, глубоких солонцах;

Естественные кормовые угодья расположены в основном на солонцах и пойменных почвах;

В целом почвенный покров сельсовета благоприятен для ведения сельского хозяйства, (средний бонитировочный бал равен 68);

В целях повышения естественного плодородия почв необходимо систематическое проведение следующих основных агротехнических мероприятий:

- задержание и накопление влаги на полях;

- внесение органических удобрений;

- на основе химического анализа почв – внесение минеральных удобрений в нужных количествах;

- гипсование солонцов и солонцеватых почв;

- проведение культуртехнических работ на почвах занятых естественными кормовыми угодьями.

- 3.7.Растительность.

Территория Каргапольского района расположена в зоне лесостепи, где участки леса чередуются с пространствами разнотравья. Естественный травостой сохранился на сенокосах, пастбищах в лесах и болотах. Деревья представлены мелколиственными и хвойными породами. Преобладающими лиственными породами являются осина и береза. Подлесок состоит из ивняка, черемухи, боярышника, калины, смородины. Последним ярусом под пологом леса располагается травянистая растительность, представленная злаково-разнотравными растениями: типчаком, вероникой, пижмой, колокольчиком сибирским, горошком мышиным, подмарилеском, геранью лесной, кровохлебкой лекарственной и др.

Кроме мелколиственных лесов есть сосновые боры. Они представляют небольшие массивы островных лесов. Сосновые боры сильно сокращены по своей площади в связи с хозяйственной деятельностью человека. Эти боры приурочены к песчаным отложениям. Они расположены вблизи р.Миасс. Травянистая растительность под ними скудная, в основном мхи, на разреженных участках – острец, мятлик. Суходольные и слабоувлажненные разнотравно-бобово-злаковые луга на серых лесных почвах встречаются на лесных полянах и плоских равнинах. В видовом составе преобладают: земляника, крапива, василисник, тысячелистник, одуванчик, чертополох, полынь, подорожник: обильно вейник наземный, пырей ползучий, мятник луговой. Из бобовых – чина лесная, горошек мышиный, люцерна желтая. Разнотравно-бобово-злаковые суходольные луга на черноземах представлены следующей растительностью: мятлик луковичный, пырей ползучий, типчак, костер безостый, тимофеевка, овсяница. Луг богат травами, среди которых преобладает: горошек мышиный, клевер луговой, люцерна желтая. Среди разнотравия наиболее распространенное: подорожники, лапчатка серебристая, кровохлебка лекарственная, тысячелистник, вероника, щавель конский, одуванчик, ромашка. Полынно-типчаковая остепенные луга на солонцах приурочены к пониженным равнинам, приозерным, приболотным и прилесным понижениям. В растительном покрове луга ведущее место занимают типчак и мятлик луговой. Из других видов злаков встречаются: ячмень короткоостистый, пырей ползучий, бескильница, тимофеевка степная. Из бобовых: клевер, белый, люцерна желтая; из разнотравья – тысячелистник, одуванчик, подорожник, девясил, кермек, полынь, морковник,  щавель конский, лапчатка.

Разнотравно-бобово-злаковые влажные луга на солодях распространены на пониженных равнинах, по замкнутым понижениям и западинам. Из злаков распространены: мятлик луговой, костер безостый, листохвост, пырей ползучий; из бобовых – машинный горошек; из разнотравья – подорожник, лапчатка гусиная, полынь, одуванчик. Разнотравно-злаковые увлажненные луга на луговых, лугово-солончаковых почвах и солончаках встречаются на пониженных равнинах, приболотных и приозерных понижениях. Из злаковых встречаются: мятлик луговой, ячмень солончаковый, бескильница расставленная, лисохвост, пырей, поленица белая; из бобовых – клевер ползучий и розовый, чина, люцерна желтая; из разнотравия: лапчатка гусиная, лютик едкий, звездчатка, солеросы, кермек, подорожник солончаковый, полынь.

Избыточно-увлажненные и заболоченные разнотравно-осоковые луга приурочены к болотным почвам. Ведущее место в травостое занимает тростник, осока, рогоз. К ним примешиваются: поленица белая, войник наземный, лисохвост, подорожник и лютик едкий. На пойменных почвах распространены бобово-разнотравно-злаковые луга с основным видовым составом: костром, пыреем, типчаком, мятликом, клевером белым, мышиным горошком, полынью, морковщиком, щавелем, одуванчиком, лютиком едким. На боровых песках развивается растительность суходольного луга. Здесь пырей, мятлик, полынь, одуванчик. Среди сорняков: бодяг полевой, молочай, осот желтый, вьюнок полевой.

- 3.8.Животный мир.

В лесах обитают косули, заяц – беляк, полевка, волк, лисица, хомяк, лось, рябчик, глухарь, тетерев, тетерев, горлица, кобчик, сорока. По озерам и заболоченным тростниковым  займищам гнездятся лебеди, серый гусь, утки. В тростниковых займищах – камышевка, большая выпь. На отмелях и илистых берегах мелких водоемов много куликов и других обитателей озер. Среди зверей, населяющих озера, наиболее типичны и широко распространены ондатра и водяная крыса. Из рыб встречаются: чебак, окунь, язь, щука, карась, налим и др.

В целях сохранения и увлечения численности диких животных и птиц необходимо проведение ряда охранных мероприятий, основным из которых является – установление строго режима охоты.

# 4. Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды характеризуют: загрязнения атмосферного воздуха, воды, почв, истощение природных ресурсов.

Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны с влиянием факторов среды обитания.

Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения, является загрязнение окружающей среды. Именно она вносит существенный вклад (до 20 % и более) в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и сокращения продолжительности жизни.

Программой комплексного социально-экономического развития Каргапольского района на 2012 год и среднесрочную перспективу в области экологической политики  предусмотрены следующие приоритетные направления:

- развитие экологически ориентированного бизнеса;

- развитие системы сбора, переработки, обезвреживания и захоронения отходов производства и потребления;

- охрана редких и исчезающих объектов животного и растительного мира;

- охрана объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, контроль за их использованием;

- охрана водных объектов, в том числе от загрязнения, истощения, засорения;

- защита территории и объектов экономики от негативного воздействия вод;

- развитие сферы экологического просвещения, в том числе информирования общественности о состоянии окружающей среды.

Состояние воздушного бассейна

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в поселении  являются ЛПДС «Чаши», ООО «Лес-комплект», котельные.

В целом экологическое состояние территории удовлетворительное.

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий в поселении  является наличие СЗЗ от промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ.

Кроме санитарно-защитных зон на территории поселения имеются водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и охранные зоны ЛЭП.

Согласно Водному кодексу РФ, вступающему в силу с 1 января 2007 года, в соответствии с федеральным законом от 03.06.2006 № 74–ФЗ, на водных объектах  устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Соблюдение специального режима на территории охранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния территории населенного пункта.

ЛПДС «Чаши» имеет разработанный проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ до 2013 года.

ООО «Лес-комплект» в настоящее время разрабатывает проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ.

В жилой застройке преобладает печное отопление, в результате чего атмосферный воздух загрязняется продуктами горения, безветренная погода способствует накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ резко возрастают.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Технологические мероприятия

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением. В результате чего администрации поселения и лицензионным органам необходимо обращать  внимание при открытии новых предприятий на эти вопросы и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих мероприятий на существующих предприятиях.

Организационные мероприятия общего характера

- Необходимо осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

- Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

- Создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленного  предприятия и других источников загрязнения атмосферного воздуха.

Планировочные решения

- Вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов.

- Все вновь проектируемые промпредприятия должны иметь обоснованные размеры санитарно-защитных зон с разработанной схемой благоустройства и озеленения.

Почвенный покров

Санитарное состояние почвы населенных мест обеспечивается путем ее зонирования и выделения промышленной зоны с учетом розы ветров, разработки и организации СЗЗ промышленных предприятий, строгим соблюдением правил обращения и утилизацией ТО и ТПО, канализованием территории населенных мест.

Опасность загрязнения почв газообразными  выбросами, твердыми и жидкими отходами определяется уровнем накопления в ней вредных факторов и возможностью вторичного загрязнения ими воды, атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий, пищевых продуктов, а также влиянием на биологическую активность почвы и процессы её самоочищения.

Твердые бытовые отходы

На состояние почвы оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации отходов, образующихся от населения и организаций.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов. На территории Чашинского сельсовета полигон ТБО отсутствует, имеется свалка в 4 км от д.Заря, площадью 3 га.

Источником загрязнения почв селитебных территорий является   автотранспорт.

Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Генеральная схема очистки территории населенных мест отсутствует.

Кладбище

В настоящее время на территории поселения расположено 2  кладбища площадью 3,6 га, 2 скотомогильника – 0,035 га.

Кладбище, свалки, скотомогильники по состоянию на 01.01.2011 года

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование | Местоположение (ближайший населенный пункт) | Расстояние от ближайшей жилой застройки, км | Территория, га | Намечается ликвидация и по каким причинам | % заполняемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | с.Чаши | 0,8 км | 3 | нет | н/д |
| 2 | Кладбище | д.Иткуль | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 3 | Скотомогильник | д.Заря | 0,8 км | 0,02 |  | н/д |
| 4 | Скотомогильник | трасса Чаши-Н.Иковская | 3 км | 0,015 |  | н/д |

Источник: исходные данные администрации

Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается:

Мероприятия на 1 очередь:

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТБО с территорий частного жилого фонда, гаражных кооперативов и садоводческих обществ;

- вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированный полигон;

- обустройство и оформление свалки около д.Заря в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, ужесточения мер ответственности исключающих возможность их появления;

  - осуществление мониторинга за качеством почвы (степени загрязненности) на территории поселения;

  - осуществление контроля за утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- организация поверхностного стока;

- ликвидация скотомогильника в д.Заря, в связи с тем, что в СЗЗ попадает населенный пункт или организация скотомогильника с биологической камерой (СЗЗ 500 м).

На расчетный срок:

  - развитие нормативно-законодательной базы, обязывающей юридические лица (промышленные предприятия, торговые центры, магазины, рынки) осуществлять вывоз отходов в центры сбора и первичной обработки;

  - проведение разъяснительной работы с населением относительно целесообразности раздельного сбора отходов;

На почвах, загрязненных тяжелыми металлами (вдоль автомобильных трасс), необходимо проведение основных профилактических мероприятий:

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых металлов (картофель, томаты); возделывание технических культур и создание семенников овощных и кормовых культур;

- улучшение агрофизических свойств почв с повышением доз органических и фосфорных удобрений;

- создание положительного баланса гумуса, что способствует ускорению фиксации загрязнителей органическим веществом с последующим постепенным перемещением в глубокие горизонты почвы и пассивированием (наращивание незагрязненной почвы).

Целевой программой Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016гг.», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. №457 предусмотрено:

- обеспечить поселения объектами размещения бытовых отходов, обустроенными в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

- организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов (ламп, термометров);

- обеспечение безопасного хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов;

- очистка загрязненных (захламленных) территорий;

- повышение информированности граждан и юридических лиц в вопросах обращения с отходами.

Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2020 года с целью оздоровления окружающей среды предусмотрено:

    - Организация и охрана мест утилизации бытовых отходов в с.Чаши;

    - Провести работу с хозяйствующими субъектами по организации централизованного места хранения непригодных и запрещенных к применению пестицидов;

    - Принимать меры по ликвидации несанкционированных свалок.

    - Привести существующие  скотомогильники в соответствие с требованиями ГОСТа.

Таким образом, при условии соблюдения всех принятых и рекомендованных технологических, инженерных и природоохранных решений, образующиеся в процессе строительства и эксплуатации отходы не приведут к загрязнению компонентов ОС прилегающих территорий.

Подземные и поверхностные воды

Источником питьевого водоснабжения служат подземные воды.

В результате деятельности человека постоянно снижается самоочищающаяся способность водоемов, ухудшаются качественные показатели воды. В такой ситуации использование воды открытых водоемов для хозяйственно-питьевых целей возможно лишь при условии успешного функционирования всего комплекса очистных сооружений, применения различных реагентов.

Мероприятия по охране водных ресурсов

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения необходимо предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий.

Генпланом предлагается разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение озер, прудов, рек, ручьев;

- расчистка, обустройство берегов озер Салтосарайское, Чаши, Иткуль;

- расчистка, обустройство водоохранной зоны и прибрежных защитных полос р.Ик;

- мониторинг водных объектов.

- разработать мероприятия по защите от подтопления населенных пунктов Чашинского сельсовета с учетом максимального подъема воды;

- обеспечивать состояние ГТС на р.Ик в состоянии «удовлетворительное».

В  пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос Чашинского сельсовета расположены жилые строения и объекты социального и культурно-бытового назначения, при эксплуатации которых должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов, данные объекты необходимо оборудовать герметичными отстойниками,  предусмотреть площадки для установки мусоросборников (контейнеров).

Прибрежные защитные полосы, береговые полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов поселения.

Для решения проблемы обеспечения населения Курганской области доброкачественной питьевой водой разработана Целевая программа  «Чистая вода на 2009-2013 годы», утвержденная постановлением Курганской областной Думы от 23 декабря 2008 г. №3701. Выполнение мероприятий запланировано на пять лет с объемом финансирования в сумме 12,8 млрд. рублей.

Целями данной Программы являются:

- обеспечение населения Курганской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве;

- улучшение на этой основе состояния здоровья населения;

- оздоровление социально-экологической обстановки в Курганской области.

Задачи Программы:

- объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала для достижения целей настоящей Программы;

- проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям санитарных норм;

- проведение общестроительных работ на объектах водоотведения;

- проведение мероприятий, направленных на экономное расходование воды;

- продолжение работы по внедрению технологий водоподготовки и обеззараживания на автономных источниках водозаборов в райцентрах и других населенных пунктах области;

- разведка месторождений пресных вод и обустройство скважин в населенных пунктах области;

- реконструкция водопроводных сетей и систем водоснабжения.

Основными мероприятиями по охране водного бассейна Курганской области, предложенными Схемой территориального планирования Курганской области, являются:

- Сокращение сброса производственных стоков путем расширения мощностей оборотного водоснабжения промышленных предприятий;

- Строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод с целью доведения качества сбрасываемых стоков в контрольных створах до предельно допустимых показателей;

- Создание системы сбора и очистки ливневых сточных вод с территорий промышленных предприятий и населенных пунктов; повторное использование очищенного ливневого стока (с промплощадок – для промводоснабжения, с селитебных территорий – для полива);

- Разработка проектов водоохранных зон водоемов и водотоков области в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации и соблюдение регламента использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- Организация и проведение работ по заключению договоров и выдаче раз- решений на водопользование;

- Организация зон санитарной охраны на всех источниках централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в первую очередь на территориях риска по питьевому водоснабжению, соблюдение регламента использования их территории; разработка проектов зон санитарной охраны новых, вовлекаемых в систему централизованного хоз-питьевого водоснабжения, источников;

- Упорядочение эксплуатации самоизливающихся и бесхозных скважин.

Благоустройство прибрежной территории озер Чаши и Салтосарайское.

Проектом намечаются следующие мероприятия по благоустройству дна озера и прилегающей территории:

- укрепление береговых участков;

- устройство пляжа;

- уборка от мусора акватории и береговой зоны;

- соблюдение режима хозяйственной деятельности в водоохраной зоне;

- очистка дна озера от антропогенных отложений.

Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2020 года в области охраны окружающей среды,  использования и охраны недр предусмотрено:

- строительство пункта  водоочистки в с.Чаши;

    - организация культурного досуга на водоемах; разработать типовые проекты благоустройства пляжей.

Организация санитарно-защитных зон

Предприятия

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям муниципального образования разработать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

После проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

ЛПДС «Чаши» имеет разработанный проект СЗЗ предприятия до 2012 года.

ООО «Лес-комплект» в настоящее время разрабатывает проект СЗЗ предприятия.

Для котельных, расположенных на территории Чашинского с/с СЗЗ не установлена. В соответствии с р. 7.1.10. «Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива»  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Рекомендации по организации санитарно-защитных зон

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект обоснования санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установление размера санитарно-защитной зоны проводится при наличии проекта обоснования СЗЗ с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зона санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

# 5. Комплексная оценка территории

- В соответствии со СНиП 23-01-99 территория поселения относится к I строительно-климатической зоне, подрайон I В. В целом поселение  имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

Исходя из приведённых выше характеристик, в пределах поселения выделяются следующие территории для застройки:

- территории благоприятные для застройки;

- условно благоприятные для застройки;

- неблагоприятные для застройки.

1. Неблагоприятными для застройки являются следующие территории:

- СЗЗ предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- прибрежная защитная полоса рек.

- затапливаемые весенними паводковыми водами 1% обеспеченности;

- территории с близким к поверхности до 2 м, особенно в весенние паводки, уровнем грунтовых вод, заболоченностью. Эти наиболее пониженные места рельефа - речная пойма;

- территории с уклоном более 20%;

- карьеры и их изрытости.

2. Условно благоприятные для застройки являются:

- подтопляемые  территории;

- территории с уклоном 10-20%.

Освоению подтапливаемых территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

3. Благоприятными территориями для строительства являются территории с уклонами до 10% и глубиной залегания грунтовых вод от 2м и более. Абсолютные отметки поверхности не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений на территории размещения перспективной застройки будет служить суглинок песчанистый с прослойками песка и расчётным сопротивлением 2,0 кг\смг.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

# 6. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса

Основные градообразующие предприятия Чашинского сельсовета  являются  ООО «Лес-Комплект», линейная производственно-диспетчерская станция «Чаши» (далее - ЛПДС «Чаши»), ООО «Агрохолдинг Натуральное земледелие».

ООО «Лес-Комплект» занимается лесопереработкой, введено в эксплуатацию в 2006 году. В настоящее время размер промышленной территории составляет 45905 м2, на перспективу 60000 м2. Численность работающих на предприятии составляет в настоящее время 54 человека, на перспективу - 70 человек.

Основной вид потребляемого сырья является сосна, поставщиком которой является Брылинский мастерский участок, пунктами сбыта являются юридические и физические лица, грузооборот организации составляет 550,5 тыс. тонн.км.

ООО «Лескомплект» занимается переработкой древесины, изготавливает   оцилиндрованное бревно для срубов домов, погонажные изделия, обрезной пиломатериал. В 2010 году на предприятии построена котельная для сушильных камер и погонажного цеха, административное здание, приобретен многопильный станок «Авангард».

Основной вид линейной производственно-диспетчерской станции «Чаши» является перекачка нефти по магистральным нефтепроводам, введен в эксплуатацию в 1975 году, промышленная территория составляет 7,2 га. Численность в настоящее время и на перспективу составляет 81 человек. На предприятии 2 рабочие смены, наибольшая работающая смена 62 человека.

Агропромышленный комплекс Чашинского сельсовета является важнейшей сферой деятельности. Природно-климатические условия благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства. Они позволяют успешно развивать многоотраслевое сельское хозяйство, производить высококачественные, экологически чистые продукты питания и сырье для перерабатывающей промышленности.

В составе природно-ресурсного потенциала сельского хозяйства основное значение имеют сельскохозяйственные, в том числе и пахотные угодья.

Производственное направление хозяйства

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование хозяйств | Численность работающих, чел | Объем производства (тыс. рублей) |  |  | Производственное направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |
| 1 | ООО «Житниковский» | 59 | 14536 |  |  | растениеводство |
| 2 | ООО «Агрохолдинг Натуральное земледелие» | 2009г.-93 2010г.-76 |  | 124058 | 114469 | растениеводство |

Источник: исходные данные администрации

Экспликация земель сельскохозяйственного назначения по хозяйствам Чашинского сельсовета

Таблица 6.2.

| № п/п | Наименование хозяйств | Общая площадь | Пашня | Многол. нас. | Сено-косы | Паст-бища | Итог с/х угодий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Чаши» | 30 | 30 | - | - | - | 30 |
| 2 | ООО «Агрохолдинг Натуральное земледелие» | 3530 | 2120 | - | 676,8 | 733,2 | 3530 |

Источник: исходные данные администрации

На территории сельсовета имеется 2 складских помещения в СПК «Чаши» и ООО «Агрохолдинг Натуральное земледелие».

На территории муниципального образования зарегистрировано 53 субъекта малого и среднего предпринимательства, 7 малых предприятий, в том числе 6 микропредприятий. Численность работающих на малых предприятиях составляет 123 человека, в том числе 37 человек – на микропредприятиях.

Также на территории сельсовета зарегистрированы и осуществляют деятельность 44 физических лица, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, у которых численность работающих  составляет 122 человека.

В поселении существующий уровень развития производственной сферы не позволяет обеспечить занятость трудоспособного населения.

При всей сложности прогнозирования производственного потенциала поселения есть все основания полагать, что дальнейшее развитие поселения и формирование его экономической базы будет базироваться на уже сложившейся социально-экономической базе поселения.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики должно стать создание благоприятного хозяйственного климата.

ООО «Лес-Комплект» планируется строительство цеха лесопиления, гаража, размер инвестиций составит 2 млн. рублей.

Схемой территориального планирования Каргапольского района предусмотрено размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

- на расчетный срок размещение производственных объектов по переработке рыбы.

Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2020 года в развитии промышленного комплекса выделены приоритетные направления:

- повышение инвестиционной привлекательности организаций, разработка стратегий развития, комплексных бизнес-планов;

- создание условий для продвижения продукции предприятий на внутреннем и внешнем рынках;

- развитие и расширение положительной практики организаций по работе с кадрами, в частности по вопросам заключения двух- и трехсторонних договоров по подготовке специалистов, проведения практик студентов и профориентационной работы.

- в развитии агропромышленного комплекса выделены следующие  приоритетные направления:

- повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного

обустройства сельских поселений;

- развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства: в растениеводстве – введение в оборот неиспользуемой пашни, внедрение ресурсосберегающих технологий, повышение урожайности и качества сельхозкультур, диверсификация производства; в животноводстве – рост поголовья скота и птицы, повышение их продуктивности, строительство и модернизация ферм;

- создание общих условий функционирования агропромышленного комплекса, развитие рыночной инфраструктуры, интеграция сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности, развитие частно-государственного партнерства и привлечение частных инвестиций, в первую очередь на техническую и технологическую модернизацию отрасли,

повышение квалификации кадров, укрепление сотрудничества с научными учреждениями;

- обеспечение экономической устойчивости агропромышленного производства и уровня доходов сельхозтоваропроизводителей, повышение эффективности государственной поддержки, дальнейшее финансовое оздоровление сельхозпредприятий, организация интегрированных агропромышленных структур, развитие земельной ипотеки и страхования сельскохозяйственных культур;

- опережающее развитие пищевой и перерабатывающей промышленности,

модернизация производства, внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих глубокую переработку сырья, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов, активное продвижение выпускаемой продукции на рынки других регионов Российской Федерации.

- обеспечение условий развития сельскохозяйственной потребительской кооперации.

- в развитии малого и среднего предпринимательства выделены следующие приоритетные направления:

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (создание «Агентства поддержки малого предпринимательства» для оказания широкого спектра услуг субъектам малого и среднего предпринимательства);

- развитие малого и среднего предпринимательства в инновационной и производственной сферах;

- продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на региональные и межрегиональные рынки, поддержка выставочно-ярмарочной деятельности;

- создание новых малых и средних предприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере бытовых услуг, ремесленничестве и молодежной среде, увеличение занятости работников в данном секторе экономики.

Стратегические направления развития сельского хозяйства  включают в себя:

укрепление материально-технической базы, приобретение высокопроизводительной техники, необходимой для перехода на новые ресурсосберегающие технологии;

развитие сельских территорий, в том числе социальной и инженерной инфраструктуры села, обеспечение занятости, развитие системы сельскохозяйственных розничных рынков, кооперативных структур в сфере реализации продукции, эффективное выполнение мероприятий специальных программ по развитию села;

повышение экономической устойчивости агропромышленного производства и уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения на основе создания условий для формирования конкурентоспособных хозяйствующих субъектов, повышение эффективности государственной поддержки, дальнейшего финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций, повышения уровня оплаты труда в сельском хозяйстве, расширение масштабов страхования урожая сельскохозяйственных культур, роста инвестиций в АПК, расширения сотрудничества сельскохозяйственных товаропроизводителей с заготовительными, перерабатывающими и торговыми структурами.

Стратегией предусмотрено на 2016-2019 гг. строительство молочного комплекса на 1200 коров в с.Чаши.

Программой комплексного социально-экономического развития Каргапольского района на 2012 год и среднесрочную перспективу в области развития агропромышленного комплекса предусмотрены основные направления:

Первое направление: Устойчивое развитие сельских территорий за счет:

- повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий.

Второе направление: создание общих условий функционирования сельского хозяйства за счет:

- поддержания почвенного плодородия;

- ввода в оборот залежных земель;

- применения органических и минеральных удобрений;

- применения средств защиты растений;

- развития системы информационно – консультационного обеспечения;

- стимулирования притока молодых специалистов.

Третье направление: развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Развитие молочного животноводства за счет:

- сохранения  и роста маточного поголовья;

- повышения продуктивности молочного скота;

- внедрения современных ресурсосберегающих технологий кормления и содержания животных, создания устойчивой кормовой базы для животноводства;

- повышение доходности производства молока и его качества.

Проведение противоэпизоотических мероприятий за счет:

- реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации карантинных и особо опасных болезней сельскохозяйственных животных;

- проведения диагностических исследований, направленных на выявление животных, больных хроническими инфекционными болезнями.

Растениеводство за счет:

- обеспечения доступности приобретения элитных семян;

- увеличения площадей, засеваемых элитными семенами;

- внедрения современных ресурсосберегающих технологий при производстве растениеводческой продукции.

Четвертое направление: Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет:

- повышения доступности кредитов;

- повышения финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе;

- снижения рисков в сельском хозяйстве;

- повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.

Пятое направление: техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства на основе комбинированной, широкозахватной, энергонасыщенной техники.

Шестое направление: Переработка сельскохозяйственной продукции.

- создание агропромышленных комплексов, связывающих между собой поставщиков и переработчиков сельскохозяйственной продукции;

- проведение технической и технологической модернизации существующих производственных мощностей;

- повышение качества продукции;

- освоение новых видов продукции;

- подготовка высококвалифицированных кадров, сохранение и создание новых рабочих мест.

# 7. Демографическая ситуация и занятость населения

Численность постоянно проживающего  населения Чашинского сельсовета  по состоянию на 01.01.2011 года составляет  2508 человек, что на 2,4% меньше предыдущего года.

Распределение численности населения Чашинского сельсовета в разрезе населенных пунктов по годам

Таблица 7.1.

| № п/п | Тип населенного пункта | Наименование населенных пунктов | Годы (состояние на 1 января) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | село | Чаши | 2002 | 1971 | 1960 | 1996 | 2031 | 2021 |
| 2 | деревня | Заря | 79 | 54 | 78 | 79 | 74 | 64 |
| 3 | деревня | Иткуль | 128 | 104 | 113 | 110 | 119 | 112 |
| 4 | деревня | Расковалова | 212 | 213 | 217 | 250 | 249 | 223 |
| 5 | деревня | Рощино | 41 | 31 | 34 | 36 | 34 | 30 |
| 6 | деревня | Рыбная | 84 | 68 | 62 | 74 | 60 | 58 |
|  | Итого: |  | 2546 | 2441 | 2464 | 2545 | 2567 | 2508 |

Примечание: исходные данные администрации

Как видно из приведенных данных,  общая численность населения в 2011 году снизилась по сравнению с 2006 годом на 1,5%. Снижение численности произошло по всем населенным пунктам.

В период с 2007 по 2010 годы численность населения незначительно повышалась (от 0,9 до 3,3%%). В разрезе населенных пунктов в данный период времени было  повышение или снижение численности населения.

Возрастная структура населения Чашинского сельсовета

(по состоянию на 1.01.2011)

Таблица 7.2.

| Младше трудоспособного возраста, % (от 0 до 16 лет) | Трудоспособного возраста, % | Старше трудоспособного возраста, % |
| --- | --- | --- |
| 17,7 | 54,4 | 27,9 |

Примечание: исходные данные администрации

Возрастная структура населения характеризуется высоким  удельным весом детей (17,7%), лиц пенсионного возраста (27,9%). Доля трудоспособного населения невысокая и  составляет 54,4%.

Занятость населения

Таблица 7.3.

|  |  | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в Центр занятости населения района обратилось в поисках работы или за консультацией | чел. | 93 | 80 |
| 2 | Из них поставлено на учет, как ищущих работу | чел. | 93 | 80 |
| 3 | В течение года признаны безработными | чел. | 79 | 67 |
| 4 | За год трудоустроено, в том числе | чел. | 28 | 19 |
| 5 | несовершеннолетних граждан желающих работать в свободное от учебы время | чел. | 0 | 0 |
| 6 | незанятых трудовой деятельностью граждан | чел. | 28 | 19 |
| 7 | Уровень безработицы от экономически активного населения составил | % | (на 01.01.2010) 0,22 | (на 01.01.2011) 0,14 |

Примечание: исходные данные администрации

Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения по состоянию на 01.01.2011 года составил 0,14%, что ниже аналогичного периода предыдущего года на 0,08 процентных пункта, и значительно ниже в целом по району (2,8%).

Структура занятости   населения по состоянию на 01.01.2011 года

Таблица 7.4.

| № п/п | Сферы деятельности | Количество занятых человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность экономически активного населения | 1004 |
| 2 | Занятые в экономике муниципального образования | 924 |
| 3 | - на крупных предприятиях | 366 |
| 4 | - на малых и средних предприятиях | 146 |
| 5 | в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства, являющиеся юридическим лицом |  |
| 6 | - индивидуальные предприниматели | 168 |
| 7 | в том числе членов крестьянских (фермерских) хозяйств | 2 |
| 8 | - в личных подсобных хозяйствах (трудоспособных членов семьи) | 13 |
| 9 | - прочее занятое население | 231 |

Примечание: паспорт муниципального образования

Занятое в экономике муниципального образования население составляет 924 человека, что является высоким удельным весом в численности экономически активном населении – 92%.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для достижения устойчивого экономического роста и перехода на качественно новый уровень жизни населения необходимо:

1) развитие потенциала промышленного производства;

2) улучшение инфраструктурного обустройства;

3) укрепление социальной сферы.

Среди основных направлений демографической политики  приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации муниципального образования  по активизации экономики и жизнедеятельности поселения, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения поселения.

Программой комплексного социально-экономического развития Каргапольского района на 2012 год и среднесрочную перспективу в области демографической политики предусмотрено обеспечения реализации районных программ, выполнение плана мероприятий по реализации Концепции демографического развития Курганской области на период до 2015 года.

Приоритетными направлениями в развитии рынка труда, занятости населения являются:

- создание эффективного механизма информирования населения о возможностях трудоустройства в районе;

- повышение уровня охвата граждан (в первую очередь учащихся общеобразовательных и среднеспециальных учреждений) государственными услугами в области профориентации;

- внедрение эффективных механизмов профилирования безработных граждан;

- совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан, ищущих работу;

- решение проблем занятости населения в сельской местности;

- организация временной занятости подростков.

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, численность населения прогнозируется к  2031 году (расчетный срок) – 2,5 тыс. человек.

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике поселения за счет сокращения безработицы, за счет образования новых рабочих мест, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов.

# 8. Жилищный фонд

По состоянию на 1 января 2011 г. жилищный фонд Чашинского сельсовета составил  55,1  тыс.м2, средняя жилищная обеспеченность составляет 22 кв.м общ.пл./чел.

Характеристика жилищного фонда

Таблица  8.1.

| № п/п | Показатель | на 01.01.09 г. | на 01.01.10 г. | на 01.01.11 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего – тыс. кв.м | 54,6 | 54,6 | 55,1 |
|  | -государственный | 2,774 | 2,774 | 3,412 |
|  | -муниципальный | 0,55 | 0,347 | 0,347 |
|  | -частный | 51,280 | 51,487 | 51,345 |
| 2. | Ветхий муниципальный жилищный фонд: |  |  |  |
|  | -количество домов | 100 | 40 | 40 |
|  | -общая площадь - кв.м | 4,405 | 4,345 | 4,441 |
| 3. | Аварийный муниципальный жилищный фонд: |  |  |  |
|  | -количество домов | 28 | 17 | 1 |
|  | -общая площадь - кв.м | 2,614 | 2,14 | 1,089 |
| 4. | Средняя обеспеченность (кв.м общ. пл./чел) | 21,4 | 21,3 | 22 |

Примечание: исходные данные администрации

На территории рассматриваемого поселения имеется 1  аварийный дом,  площадь аварийного жилищного фонда составляет 1,1 тыс. м2, что составляет 2% от общей площади жилищного фонда, 40 ветхих домов, площадь ветхого фонда составляет 4,4 тыс.м2 или 8,1%.

Распределение жилищного фонда по процентам износа

Таблица 8.2.

| Площадь жилых помещений, всего | в том числе износ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0 до 30%% | от 31 до 65%% | от 66 до 70%% | свыше 70%% |
| 55104 | 6387 | 12051 | 33987 | 2679 |

Источник: исходные данные администрации

Благоустройство жилищного фонда Чашинского

сельсовета  за 2010 год

Таблица 8.3.

| Показатель | В % от общей площади |
| --- | --- |
| Водопровод | 16,9 |
| в т.ч.централизованный | 14,6 |
| Канализация | 14,3 |
| в т.ч. централизованная | 14,3 |
| Ванны/душ | 14,3 |
| Отопление | 18,4 |
| в т.ч.централизованное | 18,4 |
| Горячее водоснабжение | 2,5 |
| в т.ч.централизованное | - |
| Газоснабжение | 36,8 |
| Электроплиты | 5,1 |
| Электроснабжение | 100 |

Источник: паспорт муниципального образования

За период с 2008 по 2010 годы осуществлялось только индивидуальное строительство.

Ввод в эксплуатацию жилой площади

Таблица 8.4.

|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего площадь квартир, кв.м общей площади | - | - | - |
| Индивидуальное строительство, кв.м общей площади | 491 | 356 | 305 |

Источник: исходные данные администрации

Расчет объемов нового жилищного строительства

Таблица 8.5.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2031 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 2,5 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 26 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв.м общ. пл. | 65 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2010г.) | тыс. кв.м общ. пл. | 55,1 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (аварийный и ветхий жилищный фонд) | тыс.кв.м | 5,5 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | 49,6 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства, всего | тыс. кв.м общ. пл. | 15,4 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -усадебная застройка | тыс.кв.м | 15,4 |
|  | -малоэтажная застройка (до 3-х этажей) | тыс.кв.м | - |
|  | секционная застройка | тыс.кв.м | - |

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 2,5 тыс. человек.

Средняя обеспеченность жилым фондом принята на основании программы «Стратегия социально-экономического развития Каргапольского района до 2020г.» на 1 очередь – 22,5 кв.м./ чел.

Средняя обеспеченность жилым фондом  по району на расчетный срок принята – 26 кв.м./ чел.

Расчетная потребность в общей площади по поселению на 1 очередь  составит 56,3 тыс.кв м общей площади, на расчетный срок – 65 тыс. кв.м.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока (2031г.) 49,6  тыс.кв.м.

В проекте предусматривается усадебная индивидуальная застройка.

Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2020 года выделены основные задачи в области развития жилищно-коммунальной сферы:

- создание комфортных и безопасных условий проживания населения, повышение уровня и качества услуг;

- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов организаций, учреждений и жилищного фонда;

- создание на территории района эффективной системы контроля за потреблением топливно- энергетических ресурсов в бюджетной сфере.

Программой комплексного социально-экономического развития Каргапольского района на 2012 год и среднесрочную перспективу в области развития строительного комплекса, в том числе ипотечного жилищного строительства в целях увеличения объемов строительства жилья и объектов соцкультбыта предусмотрены мероприятия по развитию малоэтажного жилищного строительства:

-формирование и предоставление земельных участков для жилищного строительства;

-снижение административных барьеров;

-стимулирование малоэтажного жилищного строительства;

-развитие местной строительной индустрии и промышленности строительных материалов;

-поддержка реализации проектов комплексного освоения (развитие механизмов государственно-частного партнерства в инфраструктурной подготовке территорий);

-стимулирование спроса на первичном рынке жилищного строительства, в том числе через ипотечное кредитование, строительные сберегательные кассы, поддержку некоммерческих объединений граждан;

- развитие газификации;

-приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

# 9. Социальная инфраструктура

Степень удовлетворения потребностей населения в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений с нормативными показателями.

Сложившаяся в Чашинском сельсовете   сеть учреждений культурно-бытового обслуживания по отдельным объектам не удовлетворяет современным потребностям населения.

Особенно ощущается недостаток в учреждениях коммунально-бытового обслуживания, спортивных объектах.

В таблице приведена современная обеспеченность населения основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Современная обеспеченность основными учреждениями обслуживания

Таблица 9.1.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица изме рения | Существующая ем кость всего | На 1 тыс.жителей | Норма СНиП на 1000 жителей* | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 116 | 46,2 | исходя из охвата детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | 100 |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 640 | 255,2 | исходя из обеспеченности основным общим образованием 100% | 100 |
| 3. | Внешкольные учреждения | мест | 150 | 60 | 10% от общего числа школьников | 100 |
| 4. | Больница | коек | н/д |  | с учетом системы расселения |  |
| 5. | Поликлиника | пос/см | 110 | 44 | с учетом системы расселения | 100 |
| 6. | Дом культуры и клубы | мест | 326 | 130 | 80 | 162,5 |
| 7 | Библиотеки | тыс.ед.хран. | 27,5 | 11 | 6 | 183 |
| 8 | Магазины смешанной торговли | кв.м торговой площади | 882,5 | 353 | 280 | 126 |
| 9 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 20 | 8 | 40 | 20 |
|  | Отделение связи | объект | 1 |  | 1 |  |
|  | Отделение, филиал банка | объект | 2 | 0,8 |  | 100 |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб.мест | - | - | 4 | - |
| 11 | Спортивные залы общего пользования | кв.м | н/д |  | 60-80 |  |
|  | Плоскостные сооружения | га | 2,2 | 0,9 | 0,7 | 125,7 |
| 12 | Бани | мест | н/д |  | 5 |  |

*Региональные нормативы проектирования

По отдельным видам социально-культурной сферы современного состояния показатели представлены далее:

Образование

В настоящее время на территории Чашинского сельсовета функционирует 1 детское общеобразовательное учреждение. Проектная мощность общеобразовательных учреждений по документам составляет 116 мест, фактическая посещаемость – 93 человек, общая площадь зданий – 794,9  кв. м, площадь земельных участков  - 0,62 га.

Характеристика детских дошкольных учреждений

Таблица 9.2.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование учреждения | Единицы измерения | Мощность объекта (вместимость) по документам (лицензии) | Фактическая посещаемость | Числ. раб. | Общая площадь здания, кв.м. | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Чаши Каргапольского района | МДОУ «Чашинский детский сад» | мест | 116 | 93 | 24 | 794,9 | 0,62 |

Источник: исходные данные администрации

В настоящее время на территории Чашинского сельсовета функционирует 1 общеобразовательное учреждение. Проектная мощность общеобразовательных учреждений по документам составляет 640 мест, фактическая посещаемость – 240 человек, общая площадь зданий – 4830 кв. м, площадь земельных участков  - 0,96 га.

В 2010 году из бюджета района выделены средства  на реализацию национальной образовательной  инициативы «Наша новая школа». Средства направлены на изменение инфраструктуры Чашинской средней школы (поставлены межэтажные двери из ПВХ, евроокна,  двери, проведены сантехнические работы, улучшенная побелка и покраска).

Характеристика общеобразовательных учреждений

Таблица 9.3.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование учреждения | Единицы измерения | Мощность объекта (вместимость) по документам (лицензии) | Фактическая посещаемость | Числ. раб. | Общая площадь здания, кв.м. | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Чаши Каргапольского района | МОУ Чашинская средняя общеобразовательная школа | мест | 640 | 240 | 40 | 4830 | 0,96 |

Источник: исходные данные администрации

Дополнительное образование детей осуществляется в Чашинской школе искусств, 1995 года постройки, расположенной в с.Чаши, ул.Советская 9,  на 150 учащихся.

В сельсовете имеется 1 учебное заведение профессионального образования - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Чашинский государственный аграрно-технологический колледж» на 550 мест. Численность студентов данного учебного заведения профессионального образования составляет 290 человек.

Здравоохранение

На территории Чашинского сельсовета имеется ГБУ  «Каргапольская ЦРБ», расположенное в с.Чаши. Мощность поликлиники составляет 110 посещений в смену, износ здания составляет 46,5%, здания хирургического отделения и прачечной составляют 100%. Имеется скорая помощь, износ здания 62%.

Культура

На территории  муниципального образования имеется 1 Дом культуры и 2 клуба, общая вместимость зрительного зала - 326 мест.  В настоящее время функционирует только  ДК в с.Чаши.

Также в  сельсовете имеется 1 библиотека, вместимость читального зала составляет 12 мест.

Характеристика учреждений культуры по состоянию на 01.01.2011 г.

Таблица 9.4.

| № п/п | Наименование учреждений | Населенный пункт/ Адрес | Основной показатель (ДК – мест, библиотеки- тыс. экземп., музей-экспонаты) |  | Здание специальное или приспособленное | Состояние здания (процент износа) | Размер участка, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по проекту | по факту |  |  |  |
| 1 | Чашинский КДЦ | с.Чаши, ул.Советская, 18 | 178 | 178 | приспособленное | год постройки – 1970 г. | 540 |
| 2 | Чашинская библиотека | с.Чаши, ул.Советская, 13 | 27454 | 27454 | приспособленное | год постройки – 1979 г. | 186,8 |

Источник: исходные данные администрации

Физкультура и спорт

На территории муниципального образования в с.Чаши детская спортивная школа, плоскостное спортивное сооружение и каток, кроме того   имеется стадион и  спортивный зал на базе Чашинского государственного аграрно-технологического колледжа.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

На территории сельсовета функционирует 22 магазина розничной торговли, общей торговой площадью 882,5 м2, которые располагаются только в 2 населенных пунктах. Предприятие общественного питания имеется только в с.Чаши на 20 посадочных мест. Предприятия  бытового обслуживания на рассматриваемой территории отсутствуют.

Характеристика предприятий торговли и общественного питания, расположенные на территории Чашинского сельсовета,

по состоянию на 01.11.2011г.

Таблица 9.5.

| № п/п | Наименование объекта | В чьем ведении находится | Адрес | Вместимость (торговая площадь-м2, общепит-количество мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Альянс» | ИП Дымшакова С.П. | С.Чаши | 20,9 |
| 2 | Магазин «Березка» | ООО «Век» | С.Чаши | 60,5 |
| 3 | Магазин «Гермес» | ООО «Гермес» | С.Чаши | 45 |
| 4 | Магазин «Уют» | ИП Цыбрий С.С. | С.Чаши | 58,3 |
| 5 | Магазин «Рубин» | ООО «Рубин» | С.Чаши | 44,9 |
| 6 | Магазин «Тая» | ООО «Л Рус» | С.Чаши | 60 |
| 7 | Магазин «Радуга» | ИП Егорова Н.В. | С.Чаши | 22 |
| 8 | Магазин «Лада» | ИП Хасанова М. | С.Чаши | 19,5 |
| 9 | Магазин «Гермес» | ООО «Гермес» | С.Чаши | 12 |
| 10 | Магазин «ИП Еланцева» | ИП Еланцева Т.Г. | С.Чаши | 6 |
| 11 | Магазин «Факел» | ООО "Факел" | С.Чаши | 15 |
| 12 | Магазин «ИП Шмакова» | ИП Шмакова Л.С. | С.Чаши | 25,8 |
| 13 | Магазин «ТПС» | Житниковское сельпо | С.Чаши | 149 |
| 14 | Магазин «Ритуал» | ИП Коптякова М.Ю. | С.Чаши | 24,6 |
| 15 | Магазин «Рафаэль» | ИП Хасанова М. | С.Чаши, ул.Советская, 18-а | 16 |
| 16 | Магазин «ИП Смирнов» | ИП Смирнов | С.Чаши, ул.Нефтянников, 17-а (вагон) | 9 |
| 17 | Магазин «Ангелина» | ИП Окиношвили | С.Чаши, ул.Советская, 11-б | 20 |
| 18 | Магазин «Валентина» | ООО "Век" | С.Чаши, ул.Советская, 20 | 40 |
| 19 | Магазин «Гермес» | ООО "Гермес" | С.Чаши, ул.Кирова, 4а | 200 |
| 20 | Магазин на дому | Житниковское сельпо | д.Заря, ул.Молодежная, 5-2 | 12 |
| 21 | Магазин «ИП Исавцева» | ИП Исавцева Е.В. | с.Чаши | 10 |
| 22 | Магазин «ИП Зырянова» | ИП Зырянова | С.Чаши, ул.Кирова | 12 |
| 23 | Кафе «Поешка» | ИП Поединкова С.Ю. | с.Чаши, ул.Советская, 13 | 20 пос.мест |

Источник: исходные данные администрации

На территории поселения имеется 2 учреждения банковской деятельности, расположенные в с.Чаши на ул. Советская, д. 15:  операционная касса кассового узла №2860107 и ОАО «Росгосстрахбанк» операционный офис «Чаши» и 1 отделение связи. Также имеется в с.Чаши гостиница.

Мероприятия

В результате расчета потребности объектов социальной инфраструктуры, оценке по техническому состоянию и степени загрузки действующих объектов выявлен дефицит или излишек действующих объектов.  В таблице  представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89* и Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области. При этом, приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Ориентировочный расчет потребности

в основных учреждениях обслуживания

Таблица 9.6.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей* | Требуется по норме | Существующ. сохраняем | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | 15-18 | 45 | 116 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 107 | 268 | 640 | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Больница | Коек | с учетом системы расселения | 23 | 23 | - |
| 5 | Поликлиника | Пос/в смену | с учетом системы расселения | 52 | 110 | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Клуб | Мест | 80 | 200 | 326 | - |
| 8 | Библиотека | тыс.ед. хран. | 6 | 15 | 27 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Спортивные залы | Кв.м | 60-80 | 200 | н/д |  |
| 11 | Плоскостные сооружения | га | 0,7 | 1,75 | 2,2 | - |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг. пл. | 300 | 750 | 882,5 | - |
| 13 | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 40 | 100 | 20 | 80 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 15 | Отделение, филиал банка | объект | 2 | 2 | 2 | - |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 4 | 10 | - | 10 |
| 17 | Баня | Мест | 7 | 17 | н/д |  |

*С учетом Региональных нормативов проектирования Курганской области

Образование

Уровень социально-экономического развития поселения  во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

Программой комплексного социально-экономического развития Каргапольского района на 2012 год и среднесрочную перспективу в области развития образования  предусмотрено:

- Развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования;

- Совершенствование содержания и технологий образования, системы оценки качества образования;

- Подготовка к введению государственных образовательных стандартов нового поколения;

- Развитие системы выявления и поддержки одаренных учащихся;

- Развитие системы социально-педагогической поддержки обучающихся, воспитанников;

- Развитие мотивации к качественному педагогическому труду;

- Повышение эффективности управления образованием.

Здравоохранение

Программой комплексного социально-экономического развития Каргапольского района на 2012 год и среднесрочную перспективу в области модернизации и развития здравоохранения предусмотрено:

- оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений;

- развитие выездных форм медицинского обслуживания;

- совершенствование организации профессиональной подготовки и переподготовки медицинских кадров.

Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2020 года с целью улучшения доступности и качества медицинской помощи к 2015 году предусмотрена организация и открытие кабинета общеврачебной практики в с.Чаши.

Культура

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития населенного пункта, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его территории.

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки,  специализированные спортклубы и т.д.

Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2020 года с целью создания условий для организации досуга населения предусмотрено:

- проведение реконструкции сельских домов культуры в культурно-спортивно-досуговые центры;

- компьютеризация сельских библиотек;

- осуществление проекта «Кино в пути»: кинообслуживание малых сел.

Предусмотрено строительство досугового центра в северо-восточной части с.Чаши.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта в поселении являются спортивные залы  и плоскостные сооружения.

Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2020 года в целях увеличения доли граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом до 30 % от общего числа граждан, увеличения показателя обеспеченности спортивной инфраструктурой и доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан предусмотрено:

-   развитие массовой физической культуры и спорта;

- развитие материально-технической базы спорта и спортивных сооружений (как в общеобразовательных учреждениях, так и по месту жительства).

Программой комплексного социально-экономического развития Каргапольского района на 2012 год и среднесрочную перспективу в области развития физкультуры и спорта  предусмотрено:

- увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом в Каргапольском районе и довести удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2012 г. – 19,9%. в 2013 г. – 20,0%, в 2014 г. – 20,1%.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.   Предприятия коммунального хозяйства

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре.

Предлагается строительство в с.Чаши предприятия общественного питания и предприятия бытового обслуживания (ремонтная мастерская, парикмахерская,  фотоуслуги  и т.д.), в д.Иткуль - магазина.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

# 10. Существующая планировочная структура поселения

Основу планировочной структуры поселения составляют шесть населенных пунктов (село Чаши, деревни Заря, Иткуль, Расковалова, Рощино, Рыбная). Село Чаши и слившаяся с ним деревня Расковалова занимают главенствующее положение в поселении. В них проживает 89,5% населения сельсовета. Все населенные пункты поселения, за исключением деревни Заря, являются приозерными. Линии улиц таких населенных пунктов повторяют береговые линии озер, стремясь на удалении от озер к регулярной планировке.

Рельеф спокойный с незначительным понижением в сторону озер или болот.  Лесная растительность практически отсутствует, изредка занимая островные территории.

Село Чаши изначально возникло вокруг озера Чаши в XVIII веке.  Опоясывающая улица вокруг озера (ул. Сибирская, ул. Кирова, ул. Советская) практически замыкается.  При этом восточный (ул. Кирова) и юго-восточный (ул. Советская) секторы переходят (или стремятся) каждый  в регулярную планировку при удалении от озера. Некоторые улицы сохранили историческую трассировку, они придают живописность застройке, сбивая ритм регулярной планировки. В селе Чаши концентрируются практически все поселенческие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения. Центр села формируется площадью по ул. Советской перед зданиями администрации, дома культуры, школы, магазинов, церкви. Застройка села на севере ограничивается дорогой, на западе - высоковольтной ЛЭП, на востоке – болотом и производственными объектами. Возможно развитие жилой застройки села на юг (до слияния с Расковалова) и юго-запад (до высоковольтных ЛЭП).

Деревня Расковалова практически примыкает к селу Чаши с южной стороны. Планировка деревни сводится к двум основным улицам, лучами сходящимся в центр с. Чаши через ул. Комсомольскую: ул. Малышева (огибает озеро Расковалова) и ул. Совхозная. Имеется несколько второстепенных улиц, «ветвей» ул. Малышева, подводящих застройку ближе к берегу озера. Возможно развитие застройки, как вдоль озера в юго-западном направлении, так и в юго-восточном до дороги.

Планировка деревни Рыбная, находящейся в 3 км восточнее с. Чаши, состоит из двухсторонней застройки, формируемой вдоль улицы, серпообразно огибающей с южной и восточной сторон озеро Могильное. Особенностью деревни Рыбной является близость к озеру Салтосарайское, находящемуся в 1 км к юго-востоку. Возможно развитие застройки в северо-восточном направлении вдоль озера и в юго-западном направлении за счет земель бывшего сельхозпредприятия.

Деревня Рощино находится в 1 км северо-восточнее с. Чаши и имеет планировку из одной улицы, выходящей к озеру Штанное. Населенный пункт ограничен в развитии с востока и севера – озером, с юга и запада – сельхозземлями.

Деревня Иткуль находится в 5 км северо-западнее с. Чаши, находится на берегу озера Иткуль, уровень которого поддерживается плотиной, находящейся в деревне. Планировку составляют две улицы, идущие параллельно берегу озера и два второстепенных ответвления. Возможно развитие застройки в северо-западном направлении вдоль озера, а также в северо-восточном направлении с учетом ограничений.

Деревня Заря расположена в 8 км к югу от с. Чаши. Планировка деревни состоит из двух коротких, параллельных улиц с двухсторонней жилой застройкой. Территориальное развитие населенного пункта нецелесообразно, т.к. с севера оно ограничено размещением свалки и скотомогильника, с юга – сельхозземлями. Имеется много незастроенных участков в существующих границах населенного пункта.

Основная часть застройки населенных пунктов поселения – одноэтажная усадебного типа жилые дома. В Чашах встречаются большей частью в центре – двух-трехэтажная застройка.

По поселению проходит местная дорога от дороги Курган-Екатеринбург до с. Чаши, от которой имеются ответвления до всех населенных пунктов сельсовета.

СТП Каргапольского района предусмотрено расширение границ населенного пункта для жилищной застройки на 72,89 га, в том числе земель сельхозназначения 68,27 га, лесного фонда 4,62 га.

## 10.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории поселения, развитие социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и стандартами.

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития поселения к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие общественного центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры населенных пунктов поселения являются:

- Ограничение территориального развития:

- с. Чаши - на севере (дорога), на западе (ЛЭП), на востоке (болото);

- д. Расковалова - на севере (с. Чаши), на востоке (промзона), на юго-востоке (дорога), на востоке (озеро);

- д. Рыбная – на запад (озеро, сельхозземли), на север (дорога, сельхозземли), на восток (сельхозземли);

- д. Рощино – на восток и север (озеро), на юг и запад (сельхозземли);

- д. Иткуль - на юго-запад (озеро), на юго-восток (сельхозземли) на северо-восток (промзона (сельхозземли), на северо-запад – земли с неблагоприятными гидрогеологическими условиями;

- д. Заря – на север (санитарно-защитные зоны от свалки и скотомогильника), с юга, запада и востока (сельхозземли).

- Наличие производственных зон:

- с. Чаши - на востоке;

- д. Расковалова - на северо-востоке;

- д. Иткуль - на севере;

- Наличие территориальных ресурсов для развития жилых зон малоэтажной усадебной застройки:

- с. Чаши - на юг (до слияния с Расковалова) и юго-запад (до высоковольтных ЛЭП);

- д. Расковалова - вдоль озера в юго-западном направлении, так и в юго-восточном до дороги;

- д. Рыбная – в северо-восточном направлении вдоль озера и в юго-западном направлении за счет земель бывшего сельхозпредприятия;

- д. Рощино – нет ресурсов;

- д. Иткуль - в северо-западном направлении вдоль озера, а также в северо-восточном направлении с учетом ограничений;

- д. Заря – нет ресурсов.

- во всех населенных пунктах имеется множество свободных от застройки земельных участков, которые предназначены для застройки.

При разработке архитектурно-планировочной структуры поселка были использованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территория населенного пункта, так и примыкающие к ней территории, находящиеся в зоне влияния, либо в сфере интересов поселения.

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях различные архитектурно-планировочные решения. В основу генплана положено сочетание сложившейся прямоугольной планировки и планировки, продиктованной природными факторами (водоемы разные по формам и площади: протоки, реки и ручьи) и искусственными сооружениями (дороги, некоторые инженерные коммуникации). Система жилых улиц построена так чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями населенного пункта. Предусматриваются резервные территории под жилищное строительство.

В результате анализа существующего положения и выявленных территориальных ресурсов предлагаются следующие территориально-планировочные решения.

Строительство новых промышленных и коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных площадках в настоящее время не функционирующих предприятий.

Модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии.

Индивидуальную жилую застройку населенных пунктов предлагается развивать в вышеуказанных направлениях на свободных землях, а также на освобождаемых земельных участках, предназначенных для такой застройки.

Общественную застройку предлагается развивать преимущественно в зоне общественного центра поселка с соблюдением нормативных радиусов доступности до таких объектов.

Основными направлениями концепции развития поселения являются:

- Формирование центра административного и культурно-бытового обслуживания поселения в с. Чаши на основе уже сложившегося центра.

- Индивидуальное жилищное строительство в населенных пунктах планируется развивать на свободных землях и участках, освобождаемых после сноса ветхого жилого фонда, и предназначенных для такой застройки.

- При развитии населенных пунктов необходимо руководствоваться режимами  зон ограничений.

- Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в  существующих границах промзон и на резервных территориях промзон.

- Благоустройство берегов ручьев и существующих зеленых насаждений общего пользования в поселении; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

## 10.2. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории поселения, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное в Генеральном плане  функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику и сложившиеся особенности использования земель поселения. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип  экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселка предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию территории;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселка.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане поселения границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Производственно-коммунальная зона

Развитие производственного комплекса муниципального образования  предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий;

- модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

Развитие зоны производственно-коммунальных объектов предлагается сосредоточить в восточной части  с. Чаши и в северо-восточной части Расковалова. Данное направление формирования застройки позволяет обеспечить планомерно-последовательное развитие всей сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктур, а также имеет территориальный резерв для развития его за пределами расчетного срока действия генерального плана. Кроме того, имеющиеся промышленные зоны (в том числе в случае, если предприятие не действует) в с. Чаши, деревнях Расковалова, Рыбная, Рощино, Иткуль, Заря генпланом планируется оставить на прежнем месте при соблюдении действующих нормативов, регулирующих размещение этих объектов.

Формирование и развитие зоны может строиться за счет размещения новых предприятий, позитивно способствуя оздоровлению жилой среды. Упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, а также незначительные по пространственным параметрам размеры его могут обеспечить оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Экологические обстоятельства предлагаемого решения и оценка его даны в соответствующем разделе генплана.

Генпланом предусматривается создание дополнительных промышленных зон в юго-восточной части с. Чаши.

Жилая (селитебная)  и общественно-деловая зона

Территории, предлагаемые для нового жилищного строительства, располагаются в следующих частях населенных пунктов:.

- с. Чаши - на юг (до слияния с Расковалова) и юго-запад (до высоковольтных ЛЭП);

- д. Расковалова - вдоль озера в юго-западном направлении, так и в юго-восточном до дороги;

- д. Рыбная – в северо-восточном направлении вдоль озера и в юго-западном направлении за счет земель бывшего сельхозпредприятия;

- д. Рощино – не предусмотрено;

- д. Иткуль - в северо-западном направлении вдоль озера, а также в северо-восточном направлении с учетом ограничений;

- д. Заря – не предусмотрено.

- во всех населенных пунктах предлагается выборочная застройка свободных участков, которые предназначены для такой застройки.

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяют возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Общественно-деловая зона поселения (в селе Чаши) включает объекты социального и культурно-бытового обслуживания, такие как школа, детский сад, клуб, административное здание, объекты здравоохранения, торговли, общественного питания. В самостоятельную общественно-деловую зону следует отнести колледж в селе Чаши. Остальные населенные пункты не имеют ярко выраженные общественные центры.

Отдельно расположенные объекты торговли размещаются в жилых зонах.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в жилых зонах (существующих и планируемых) должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Одной из составляющих инвестиционной привлекательности сельского поселения является наличие различных площадок для жилищного строительства,  возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса и  возможности инженерного обеспечения их  последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Развитие природно-рекреационных зон

Наиболее значимым природным объектом являются озера Салтосарайское и Чаши, а также незначительные участки леса. Поэтому проектом предлагается озеленение и благоустройство улиц, формируемых зеленых зон поселения. Также проектом предусматривается озеленение берегов озер и на северной части существующих и планируемых промплощадок.

Намечено организовать следующие рекреационные зоны:

- в районе озер Чаши и Салтосарайское предлагается организовать зоны спортивного отдыха с лодочными станциями и оборудованными пляжами.

# 11. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Чашинский сельсовет    имеет  разветвленную улично-дорожную  сеть автомобильных дорог с  невысоким уровнем благоустройства.

По территории Чашинского сельсовета  проходит  федеральная автомобильная дорога «Курган-Екатеринбург».

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, проходящих по территории Чашинского сельсовета

Таблица 11.1.

| № п/п | Населенный пункт/ Наименование улицы | Протяженность, км | Вид покрытия, в т. ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | щебень | грунтовое |
| 1 | с.Чаши-с.Житниково | 7 | 7 |  |  |
| 2 | с.Чаши-поворот 7 км | 10 | 10 |  |  |
| 3 | с.Чаши-д.Заря | 8 | 8 |  |  |
| 4 | с.Чаши-д.Рощино | 1 |  |  | 1 |
| 5 | с.Чаши-д.Рыбная | 3 |  |  | 3 |
| 6 | с.Чаши-д.Иткуль | 5 | 5 |  |  |

Источник: исходные данные администрации

Улично-дорожная сеть

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов поселения составляет 23,28 км, основная доля дорог  выполнена в грунтовом исполнении – 16,36 км или 70,3%, дороги с твердым покрытием составляют 6,92 км, что составляет 29,7 %.

Характеристика улично-дорожной сети

Таблица 11.2.

| № п/п | Населенный пункт/ Наименование улицы | Протяженность, км | Вид покрытия, в т. ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | щебень | грунтовое |
| 1 | с.Чаши, ул.Советская | 1,5 | 0,75 | - | 0,75 |
| 2 | с.Чаши, ул.Кирова | 0,9 | 0,9 |  |  |
| 3 | с.Чаши, ул.1-е Мая | 0,9 |  |  | 0,9 |
| 4 | с.Чаши, ул.набережная | 0,8 |  |  | 0,8 |
| 5 | с.Чаши, ул.Мира | 0,55 |  |  | 0,55 |
| 6 | с.Чаши, ул.Сибирская | 1,1 |  |  | 1,1 |
| 7 | с.Чаши, ул.Колхозная | 0,95 |  |  | 0,95 |
| 8 | с.Чаши, ул.Комсомольская | 0,84 | 0,3 |  | 0,54 |
| 9 | с.Чаши, ул.Малышева | 1,85 |  |  | 1,85 |
| 10 | с.Чаши, пер.Комсомольский | 0,295 | 0,295 |  |  |
| 11 | с.Чаши, ул.Совхозная | 0,49 | 0,49 |  |  |
| 12 | с.Чаши, ул.Нефтяников | 0,295 | 0,295 |  |  |
| 13 | с.Чаши, ул.Береговая | 0,35 |  |  | 0,35 |
| 14 | с.Чаши, пер.Северный | 0,28 |  |  | 0,28 |
| 15 | с.Чаши, ул.Рабочая | 0,29 |  |  | 0,29 |
| 16 | с.Чаши, ул.Лесная | 0,55 | 0,55 |  |  |
| 17 | с.Чаши, ул.Садовая | 0,55 | 0,55 |  |  |
| 18 | с.Чаши, ул.Шоссейная | 0,49 | 0,49 |  |  |
| 19 | с.Чаши, ул.Кленовая | 1,0 | 0,45 |  | 0,55 |
| 20 | с.Чаши, пер.Солнечный | 0,55 |  |  | 0,55 |
| 21 | с.Чаши, ул.Рябиновая | 0,45 |  |  | 0,45 |
| 22 | с.Чаши, пер.Лесной | 0,25 | 0,25 |  |  |
| 23 | с.Чаши, пер.Вишневый | 0,25 |  |  | 0,25 |
| 24 | д.Заря, ул.Молодежная | 0,95 | 0,95 |  |  |
| 25 | д.Заря, ул.Молдавская | 0,95 |  |  | 0,95 |
| 26 | д.Заря, ул.Зеленая | 0,95 |  |  | 0,95 |
| 27 | д.Рыбное, ул.Озерная | 2,1 |  |  | 2,1 |
| 28 | д.Рощино, ул.Дачная | 0,850 |  |  | 0,85 |
| 29 | д.Иткуль, ул.Центральная | 0,65 |  |  |  |
| 30 | д.Иткуль, ул.Заозерная | 0,65 | 0,65 |  | 0,65 |
| 31 | д.Иткуль, ул.Речная | 0,7 |  |  | 0,7 |
|  | Всего | 23,28 | 6,92 |  | 16,36 |

Источник: исходные данные администрации

Характеристика автобусных маршрутов,

обслуживающих населенный(е) пункт(ы) (городской, пригородный и междугородный транспорт)

Таблица 11.3.

| № п/п | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) | Количество перевезенных пассажиров за год (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 102 Чаши-Иковское | 5 | 10 |
| 2 | 117 Чаши-Курган | 70 | 4500 |
| 3 | 116 Чаши-Каргаполье | 30 | 1300 |
| 4 | 550 Чаши-Курган | 70 | 5000 |
| 5 | 549 Чаши-Брылино | 30 | 40 |
| 6 | 555 Чаши-Каргаполье | 30 | 720 |
| 7 | 553 Чаши-Шадринск | 90 | 5000 |
| 8 | 551 Чаши-Каргаполье | 30 | 90 |
| 9 | Чаши-Брылино | 30 | 60 |
| 10 | 550 Чаши-Чинеево | 40 | 1200 |
| 11 | 110 Чаши-Чинеево | 40 | 40 |

Источник: исходные данные администрации

Количество автомототранспорта

Таблица 11.4.

| Вид транспорта | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Транспортные средства, являющиеся собственностью физических лиц, всего | ед. | 784 |
| в том числе: |  |  |
| Мотоциклы | ед. | 31 |
| Легковые автомобили | ед. | 563 |
| Грузовые автомобили | ед. | 36 |
| Тракторы | ед. | 98 |
| Прочие | ед. | 56 |

Источник: исходные данные администрации

На территории  Чашинского сельсовета расположено 2 АЗС  с 6 автозаправочными колонками.

Характеристика автозаправочных станций и придорожного сервиса

Таблица 11.5.

| № п/п | Полное наименование, отраслевая принадлежность | Местонахождение | АЗС (количество колонок), СТО (количество постов), общ.питание (кол. посад. мест), магазин (площадь), гостиница (кол. мест) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АЗС ИП Герасимов Н.А. | трасса Чаши-Брылино | 3 колонки |
| 2 | АЗС ОАО НК «Роснефть-Курган-Нефтепродукт» | трасса Курган-Екатеринбург | 3 колонки |

Источник: исходные данные администрации

Основные проблемы в развитии транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания:

- убыточность автомобильных пассажирских перевозок в отдельных населенных пунктах;

- значительный износ автобусного парка в автотранспортном предприятии;

- отсутствие стабильных источников финансирования дорожного хозяйства, снижение темпов роста строительства и ремонта автомобильных дорог;

- недостаточное финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог согласно утвержденным нормативам, увеличение доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

Мероприятия

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые связи и реальная возможность поселения для осуществления проектных предложений.

Пассажирские перевозки Основным видом пассажирского транспорта на расчетный срок на территории поселения сохраняется автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Гаражи и автостоянки.

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на приусадебных участках.

Учитывая рекомендации СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам:

- промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах;

- больницы – 3-5 машино-мест на 100 коек;

- поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест;

- торговые центры – 5-7 машино-мест на 100 кв.м торговой площади;

- рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест;

- рынки – 20-25 машино-мест на 50 торговых мест.

Программой комплексного социально-экономического развития Каргапольского района на 2012 год и среднесрочную перспективу определены следующие цели и задачи в области развития транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания:

- удовлетворение транспортных потребностей населения путем создания условий для бесперебойной работы пассажирского транспорта;

- обеспечение доступности получения образования путем организации подвоза детей школьными автобусами;

- обеспечение безопасности транспортного обслуживания;

- оптимизация автобусной маршрутной сети;

- создание конкурентного рынка транспортных услуг;

- упорядочение работы частных предпринимателей, выведение их деятельности из теневого бизнеса;

- создание гарантированной доступности пассажирского транспорта для всех слоев населения;

-  повышение безопасности пассажирских перевозок;

- повышение безопасности школьных перевозок;

- повышение качества дорожных работ.

Приоритетные направления:

- обеспечение качества и безопасности транспортных перевозок;

- реализация мероприятий по ремонту и содержанию дорог;

- ликвидация убытков в автотранспортных предприятиях.

Механизм реализации:

- привлечение на рынок транспортных услуг новых перевозчиков;

- мониторинг исполнения условий договоров об организации перевозок пассажиров по маршрутам и выполнение требований безопасности перевозок школьников.

Критерии реализации намеченного:

- темп роста перевозок грузов всеми видами транспорта – 101% ежегодно;

- темп роста перевозок пассажиров организациями всех видов транспорта – 101% ежегодно;

- сохранение регулярности перевозок (выполнение планового количества рейсов);

- ликвидация убытков по грузопассажирским перевозкам.

Грунтовые дороги подлежат замене покрытия на асфальтовое и устройства дорожной одежды в соответствии с категорией дороги и нагрузок от автотранспорта.

При строительстве новых улиц в соответствии с намечаемыми объемами нового строительства, проезжая часть планируется с твердым покрытием.

# 12. Инженерная инфраструктура

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселения, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения  существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении проектов планировки на территории поселения, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

## 12.1. Водоснабжение

Поселение имеет систему централизованного водоснабжения в с.Чаша, в остальных населенных пунктах  подача воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и производственные нужды предприятий осуществляется от локальных  водозаборных скважин.

Водоснабжение поселения основано на подземных водах. Система водоснабжения  муниципального образования Чашинский сельсовет характеризуется высокой степенью износа.

Протяженность сетей водопровода, находящихся в муниципальной собственности, составляет 13 км, износ составляет 80% от общей протяженности. В тоже время санитарно-техническое состояние сетей во многом определяет качество подаваемой питьевой воды.

В течение года водопотребление составляет  139 тыс. м3 воды. Потери воды составляют 5% от общего объема.

Установленная производственная мощность водопровода составляет 0,3 тыс.куб.м в сутки.

Качество питьевой воды по некоторым показателям не соответствует требованиям СанПиН.

Мероприятия

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предложено обеспечение существующей и проектной  застройки централизованной системой холодного водоснабжения.

На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю. Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

Расчет водопотребления населением

Таблица 12.1.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во водопотребителей | Среднесуточный рас ход, м3/сут | В сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| 1 | Население | 120 | 2,5 | 300 | 360 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 50 | 2,5 | 125 | 150 |
| 3 | Местная промышленность, неучтенные расходы 10% |  |  | 30 | 36 |
| Всего: |  |  |  | 455 | 546 |

Расположение линий водопровода на схеме генерального плана, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СНиП 2.07.01.-89*.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения поселения, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в населенном пункте и на промышленных предприятиях должен быть не менее 50 мм.

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- исключение, из числа действующих, водозаборов, не отвечающих современным требованиям очистки и соблюдения требований по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников;

- оборудование устья  скважин в соответствии с ГОСТом;

- ликвидация бездействующих скважин;

- внедрение современных технологий водоподготовки и обеззараживания воды; эффективные коагулянты и флокулянты и фильтрующие материалы на водопроводных сооружениях.

Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2020 года в надежном водоснабжении предполагается реализовать следующие задачи:

- передать муниципальное водопроводное хозяйство поэтапно специализированным управляющим организациям в целях надежной и бесперебойной работы всей водопроводной системы поселения, привлечение инвестиций;

- замена физически и морально устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций на новые, созданные из современных материалов;

- капитальный ремонт центральных и разводящих сетей водопровода;

- строительство новых водозаборных сооружений и водопроводных сетей в населенных пунктах района, для обеспечения населения питьевой водой;

- замена внутридомовых водопроводных сетей на современные;

- установка приборов учета на вводах жилых домов и у всех прочих потребителей;

- строительство пункта и запуск водоочистки в с.Чаши.

## 12.2. Бытовая канализация

Канализование с.Чаши осуществляется по смешанной схеме.

В централизованную систему канализации отводятся хозяйственно-бытовые стоки от жилых районов восточной части села, некоторых объектов соцсферы.

На многих  объектах, оборудованных канализацией, стоки  сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Насосных станций для перекачки стоков в Чашинском сельсовете нет.

Централизованной системой канализации оборудовано порядка 14,3% жилищного фонда сельсовета.

В с.Чаши находятся 1 очистные сооружения мощностью 50 тыс. м3 в год, канализационные сети протяженностью 6,5 км. Износ оборудования и сетей канализации составляет 40%. Принято и очищено сточных вод через очистные сооружения 50 тыс. м3.

Канализование индивидуальных жилых домов производится в дворовые выгребы.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив, т.е. 0,3 тыс.  м3/сут.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- ремонт канализационных сетей;

- прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод;

- реконструкция (увеличение мощности) очистных сооружений;

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения.

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

СНиП 2.04.03-85 также предусматривает организацию децентрализованной схемы канализации в следующих случаях:

- при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

- при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (школ, детских садов, административно-хозяйственных зданий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м:

- при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Учитывая малую численность населения населенных пунктов, территориальное рассредоточение жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Для систем водоотведения (в частности, для коттеджных поселков) перспективно использование локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95 %.

Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2020 года в надежном водоотведении района предполагается реализовать следующие задачи:

- передать муниципальное имущество водоотведения и очистки вод поэтапно специализированным управляющим организациям в целях повышения качества очистки сточных вод с применением совершенных технологий ее обработки, привлечения инвестиций;

- замена физически и морально устаревшего оборудования и инженерных коммуникаций на новые, созданные из современных материалов;

- строительство новых водоочистных сооружений;

- замена внутридомовых водоотводящих сетей на современные.

## 12.3. Теплоснабжение

Теплоэнергию производят 6 котельных общей мощностью 7,2 Гкал/час. Котельные работают на сетевом газе.

Протяженность теплотрасс в двухтрубном исчислении составляет 5,8 км.

Потребность муниципальных котельных в газообразном топливе составляет 5,26 млн.куб.м.

Характеристика основных котельных:

Котельная ЛПДС «Чаши», введена в эксплуатацию в 1988 г., вид топлива – газ, 2 котла, подключены 4 объекта;

Котельная Чашинского ГАТК, введена в эксплуатацию в 1994 г., вид топлива – газ, 2 котла, подключены 3 объекта (2 учебных корпуса, 1 общежитие);

Котельная с.Чаши, введена в эксплуатацию в 1988 г., вид топлива – газ, 4 котла, подключены 3 объекта соцкультбыта, детский сад, школа, 14 жилых домов.

Источником теплоснабжения ООО «Лес-Комплект» является котельная, топливом которой являются дрова, годовая потребность в них составляет 7,784 тонны.

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Мероприятия

- Проектом генерального плана не предусматривается изменение схемы теплоснабжения существующей многоквартирной застройки. При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.   Предлагается осуществить реконструкцию котельных с переводом на газ.

Для обеспечения потребности в теплоснабжении новых объектов общественного назначения, предлагается осуществить от автономных блочно-модульных газовых котельных.  Котельные предполагаются локальными, работающими, в основном, на потребителей конкретного застройщика. Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования.

- Предлагается осуществить 100% теплоснабжение существующей и проектируемой индивидуальной и многоквартирной жилой застройки за счет размещения квартирных газовых теплогенераторов.

- Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2020 года в муниципальной теплоэнергетике предполагается реализовать следующие задачи:

- перевод всех угольных котельных на природный газ;

- строительство автономных мини-котельных для отопления отдельно стоящих зданий или групп жилых домов;

- капитальный ремонт и замена магистральных и разводящих тепловых сетей с применением новых технологий;

- поэтапная замена внутридомовых тепловых сетей с применением новых технологий;

- замена котлов и оборудования в котельных на более современное и экономическое с применением совершенных средств автоматики;

- поэтапная установка приборов учета тепловой энергии на вводах всех жилых домов.

## 12.4. Газоснабжение

В настоящее время по территории Каргапольского  района проходит ветка газопровода диам. 530 мм (проектное давление1,2 МПа, расчетное – 0,6МПа) – отвод от магистрального газопровода «Комсомольское – Челябинск».

От нее по газопроводу газ поступает на ГРС Чаши, откуда передается на понижающие ГРП и далее – конечному потребителю.

Газоснабжение

Таблица 12.2.

| № п/п | Населенные пункты | Протяженность сетей газоснабжения, км | Газифицировано квартир |  | Газифицировано индивидуальных домов |  | Потребление газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | из них с индивидуальным отоплением | всего | из них с индивидуальным отоплением | коммунально-бытовые нужды, тыс. м3/год | производственные нужды, тыс. м3/год |
| 1 | с.Чаши | 37,2 | 480 | 472 | 480 | 472 | 1344 | 1800 |
| 2 | д.Рыбное |  |  |  |  |  | 110 |  |
| 3 | д.Иткуль |  |  |  |  |  | 153 | 600 |

Источник: исходные данные администрации

Характеристика ГРП

Таблица 12.3.

| № п/п | Местоположение ГРП, ГРС | Характеристика ГРП, ГРС | Источники подачи газа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юго-западная сторона с.Чаши | Мощность-15 тыс.м3/час ГРП – 5 шт. с регуляторами РДНК-1000 – 1 шт. РДНК-400 -4 шт. | Уренгой |

Источник: исходные данные администрации

Предусмотрено в с.Чаши проложить газовых сетей протяженностью 8 км, газифицировать 160 домов, д.Рыбное проложить газовых сетей протяженностью 5 км, газифицировать 34 дома, д.Иткуль проложить газовых сетей протяженностью 7 км, газифицировать 64 дома.

При строительстве газораспределительной сети поселения в новых районах строительства рекомендуется использование полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Разработку проектов газоснабжения объектов предлагается выполнять силами специализированных организаций.

Для определения объемов потребления газа для нужд пищеприготовления, горячего водоснабжения использованы укрупненные показатели.

Годовое потребление газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определено по укрупненному показателю на расчетный срок и приведено в таблице.

Таблица 12.4.

| Численность населения, тыс. чел. | Укрупненный показатель потребления газа м3/год на 1 чел. | Потребление газа (тыс.м3/год) |
| --- | --- | --- |
| 2,3 | 220 | 506 |

Максимальный часовой расход газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение определяется как доля годового расхода по формуле (1) СП 42-101-2003):

Qhd = Khmax Х Qy,

где Khmax - коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового расхода к максимальному часовому расходу газа), принимается по таблице 2 СП 42-101-2003 в зависимости от общей численности населения, пользующегося газом,

Qy - годовой расход газа, м3/год,

Результаты расчетов максимального часового расхода газа на пищеприготовление и горячее водоснабжение  на расчетный срок приведены в табл. 12.5.

Таблица 12.5.

| Численность населения, тыс. чел. | Khmax | Qhd, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- |
| 2,3 | 1/2015 | 0,3 |

## 12.5. Электроснабжение

Источником электроснабжения поселения является ПС 110/35/10 кВ «Житниково».

Таблица 12.6.

| № п/п | Диспетчерское наименование ЛЭП | Управление | Ведение ЛЭП |
| --- | --- | --- | --- |
| РП Чаши |  |  |  |
| 1 | ВЛ-10 кВ Чаша-Н – РП Чаши | Р/с Чаш. участок | ОДГ КрРЭС |
| 2 | ВЛ-10 кВ Поселок НПС | Р/с Чаш. участок | ОДГ КрРЭС |
| 3 | ВЛ-10 кВ Деулино | Р/с Чаш. участок | ОДГ КрРЭС |
| 4 | ВЛ-10 кВ Новая жизнь | Р/с Чаш. участок | ОДГ КрРЭС |
| 5 | ВЛ-10 кВ Расковалова | Р/с Чаш. участок | ОДГ КрРЭС |
| 6 | ВЛ-10 кВ Житниково - Кольцо | Р/с Чаш. участок | ОДГ КрРЭС |
| 7 | ВЛ-10 кВ Отгоны | Р/с Чаш. участок | ОДГ КрРЭС |
| 8 | ВЛ-10 кВ Комплекс | Р/с Чаш. участок | ОДГ КрРЭС |
| 9 | ВЛ-10 кВ База | Р/с Чаш. участок | ОДГ КрРЭС |
| - ВЛ-10 кВ Чаша-Н – РП Чаши |  |  |  |
| - ВЛ-10 кВ Поселок НПС |  |  |  |
| 2.1. | КТП-1301-ч «Быт», 250кВ А | ООО «Сибнефтепровод» | ОДГ КРЭС |
| 2.2. | КТП-1302-ч «Быт», 250кВ А | ООО «Сибнефтепровод» | ОДГ КРЭС |
| - ВЛ-10 кВ Деулино |  |  |  |
| 3.1. | КТП-720-ч «КС-12», 10кВ А | ЛПУ «Магистраль» | ОДГ КРЭС |
| 3.2. | КТП-722-ч «Отгоны», 25 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 3.3. | КТП-703-ч «МТС», 25 кВ А | ООО «МТС» | ОДГ КРЭС |
| 3.4. | КТП-702ч «АЗС», 25 кВ А | ООО «Курганнефтепродукт» | ОДГ КРЭС |
| 3.5. | КТП—721-ч «КС-12», 10 кВ А |  | ОДГ КРЭС |
| 3.6. | КТП-701-ч «Быт», 160 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 3.7. | КТП-705-ч «УСИ», 25 кВ А | ЛПУ «Магистраль» | ОДГ КРЭС |
| 3.8. | КТП-704-ч «Быт», 100 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 3.9. | КТП-707-ч «Быт», 40 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 3.10. | КТП-717-ч «Быт», 60 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 3.11. | КТП-709-ч «МТМ», 250 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 3.12. | КТП-712-ч «Быт», 250 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 3.13. | КТП-715-ч «Быт», 30 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 3.14. | КТП-710-ч «Крестьянская усадьба», 40 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 3.15. | КТП-713-ч «Быт», 250 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 3.16. | КТП-716-ч «Быт», 100 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 3.17. | КТП-718-ч «Быт», 63 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 3.18. | КТП-719-ч «Лесовик», 250 кВ А | Малое гос. предприятие | ОДГ КРЭС |
| 4.ВЛ-10 кВ Новая Жизнь |  |  |  |
| 4.1. | КТП-501-ч «МТФ», 250 кВ А | Потребительская | ОДГ КРЭС |
| 4.2. | КТП-505-ч «Сушилка», 100 кВ А | СПК «Иткуль» | ОДГ КРЭС |
| 4.3. | КТП-504-ч «Быт», 100 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 4.4. | КТП-502-ч «Школа», 250 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 4.5. | КТП-503-ч «Быт», 100 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 4.6. | КТП-507-ч «Быт», 63 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 4.7. | КТП-510-ч «Котельная», 160 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 4.8. | КТП-509-ч «Быт», 100 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 4.9. | КТП-514-ч «Быт», 60 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 4.10. | КТП-518-ч «З/ток», 160 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 4.11. | КТП-519-ч «Быт», 63 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 5.ВЛ-100 кВ Расковалово |  |  |  |
| 5.1. | КТП-113-ч «ГРС», 25 кВ А | Шадринское ЛПУ | ОДГ КРЭС |
| 5.2. | КТП-114-ч «ГРС», 25 кВ А | Шадринское ЛПУ | ОДГ КРЭС |
| 5.3. | КТП-102-ч «Быт», 100 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 5.4. | КТП-101-ч «Пилорама», 60 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 5.5. | КТП-103-ч «Быт», 100 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 5.6. | КТП-115-ч «Частн.предпр.», 100 кВ А | ЧП «Самодуров» | ОДГ КРЭС |
| 5.7. | КТП-108-ч «Маслозавод», 250+400 кВ А | ООО «Маслосырзавод» | ОДГ КРЭС |
| 5.8. | КТП-110-ч «Школа», 250 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 5.9. | КТП-111-ч «Садик», 180 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 5.10. | КТП-109-ч «АТС», 63 кВ А | ОАО «Урал связь информ» | ОДГ КРЭС |
| 5.11. | КТП-104-ч «СПТУ», 400 кВ А | Лицей | ОДГ КРЭС |
| 5.12. | КТП-105-ч «Котельная», 2х400 кВ А | МУП ЖКХ | ОДГ КРЭС |
| 5.13. | КТП-106-ч «Быт», 100 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 5.14. | КТП-107-ч «Больница», 250 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 6.ВЛ-10 кВ Житниково-Кольцо |  |  |  |
| 6.1. | КТП -301-ч «Быт», 60 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 7.ВЛ-10 кВ Отгоны |  |  |  |
| 7.1. | КТП -902-ч «Быт», 100 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 7.2. | КТП -926-ч «Быт», 100 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 7.3. | КТП -908-ч «Быт», 100 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 7.4. | КТП -922-ч «Птичник, депо», 30 кВ А | ЧП Комисаров | ОДГ КРЭС |
| 7.5. | КТП -906-ч «Отгон», 10 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 7.6. | КТП -919-ч «Локом.», 160 кВ А | Потребительская | ОДГ КРЭС |
| 8.ВЛ-10 кВ Комплекс |  |  |  |
| 8.1. | КТП-1002-ч «Быт», 63 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 8.2. | КТП-1005-ч «Быт», 100 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 8.3. | КТП-1007-ч «Пилорама», 60 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 8.4. | КТП-1006-ч «Быт», 250 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 8.5. | КТП-1021-ч «Быт», 100 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 8.6. | КТП-1001-ч «Комплекс», 100 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 8.7. | КТП-1020-ч «Рощино», 60 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 8.8. | КТП-1011-ч «Рыбное», 160 кВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |
| 9.ВЛ-10 кВ База |  |  |  |
| 9.1. | КТП-001-ч «База», 160 КВ А | Р/с Чаш. участок | ОДГ КРЭС |

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения  рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления, принятыми в соответствии  с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области.

Нормы удельного расхода электроэнергии составляет 2170 кВт.ч/чел. в год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято 5300 часов.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 12.7.

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | 2010 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | тыс.чел. | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Годовое электропотребление | млн. квт. ч | 5,4 | 5,4 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. квт | 1,0 | 1,0 |

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселения.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

- Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Стратегией социально-экономического развития Каргапольского района до 2020 года предусмотрено:

- Выявить все расположенные на подведомственных территориях бесхозяйные электрические сети;

- Начать процедуры по выводу бесхозяйных электрических  сетей из статуса бесхозяйных;

- Обращение в судебные органы о признание права  муниципальной собственности на бесхозяйные энергообъекты и электрические сети, расположенные на подведомственных территориях;

- Регистрация прав собственности на электрические сети и энергообъекты в органах  государственной регистрации права собственности;

- Оформление земли под энергообъектами в землеустроительной организации;

- Передать данные объекты по договору аренду, в аренду с правом выкупа или в концессию.

## 12.6. Средства связи

На территории Чашинского сельсовета услуги  связи предоставляются Курганским филиалом ОАО «Ростелеком».

Монтируемая емкость АТС 500 номеров, в.т.ч. используемая 480. Выход на междугороднюю и международную связь имеется.

Тип сетей до АТС – ВОЛС, находятся в удовлетворительном состоянии.

Характеристика учреждений услуг связи

Таблица 12.8.

| № п/п | Населенный пункт, адрес | Наименование учреждения | Виды услуг: доставка почты, корреспонденция, международная телефонная станция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Чаши, ул.Советская, 17 | УФПС Курганской области филиал ФГУП «Почта России-7» | Доставка почты, корреспонденция |

Источник: исходные данные администрации

Характеристика сотовой связи

Таблица 12.9.

| № п/п | Населенный пункт, местоположение вышки | Операторы сотовой связи | Радиус охвата территории |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Чаши, ул.Советская, 12а | U-tel | н/д |
| 2 | с.Чаши, ул.Нефтяников (котельная) | Beeline | н/д |

Источник: исходные данные администрации

Мероприятия

Телефонная связь. Для телефонизации объектов на территориях нового строительства в поселении необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.

В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номерной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования  сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание. Основным перспективным направлением развития радиовещания является переход на цифровой формат.

Телевидение. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь. Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

# 13.Объекты  культурного наследия

На территории Чашинского сельсовета  имеется 3  объекта культурного наследия, в том числе 2 выявленных объекта.

Выписка из списка объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры)

Курганской области регионального значения

(утвержден начальником Управления культуры Курганской области 22.01.2009 г.)

Таблица 13.1.

| № п/п | Наименование ОКН в документе о постановке на государственный учет | Местонахождение ОКН | Наименование, дата, номер документа о постановке на государственный учет ОКН |
| --- | --- | --- | --- |
| 288 | Братская могила | Каргапольский район, с.Чаши | Решение Курганского облисполкома от 18.06.1952г. №561А |

Источник: исходные данные Управления культуры Курганской области

Выписка из списка объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) Курганской области

Таблица 13.2.

| № п/п | Наименование выявленного объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта в соответствии с данными органов технической инвентаризации | Наименование, дата, номер акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану выявленного объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | Церковь Никольская | Каргапольский район, село Иткуль | Каргапольский район, деревня Иткуль | Приказ НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры от 09.02.2005 г. №5 Распоряжение Комитета по культуре и искусству Курганской области от 08.08.2007 г. №238 |
| 171 | Здание | Каргапольский район, село Чаши | Каргапольский район, село Чаши | Приказ НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры от 09.02.2005 г. №5 |

Источник: исходные данные Управления культуры Курганской области

Мероприятия

В целях сохранения культурного наследия предлагается проведение на территории Чашинского сельсовета в частности следующих мероприятий:

-сохранение, реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

-обеспечение общественной доступности объектов (памятников истории и культуры) и предметов культурного наследия;

-удовлетворение потребностей граждан в научной, популярной и справочной литературе в образовательных целях;

-пополнение музейных, библиотечных и архивных фондов особо ценными предметами и документами;

-создание охранных зон объектов культурного наследия;

-применение при застройке территорий, окружающих исторические доминанты, исключительно малоэтажные здания, сохраняющие облик сложившейся среды.

# 14. Озелененные территории

Для сохранения сложившегося своеобразного облика населенного пункта  и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения огромное значение имеют зеленые насаждения.

В настоящее время на территории поселения преобладают насаждения естественного происхождения.

Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их размещению.

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40%: 60% .

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении населенных мест средней полосы.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области обеспеченность объектами рекреационного назначения для городских поселений составляет 12  м2/чел.

Мероприятия

Генпланом предусматривается озеленение новых объектов культурно-бытового обслуживания и территорий нового индивидуального жилищного строительства.

Предусматривается с учетом существующей застройки озеленение высоковольтных линий электропередачи,  газопровода высокого и среднего давления, территорий ГРП, ЛПДС «Чаши»,  район сброса очищенных вод.

Предусматривается организация парка отдыха около стадиона и школы искусств, а также  на территории расширения населенного пункта Чаши на участке существующего озеленения.

Для лесов на землях населенных пунктов необходимо предусмотреть проведение лесоустройства и разработку лесохозяйственного регламента.

# 15. Сводные данные об использовании земель

По состоянию на 1.01.2011г. общая площадь земельного фонда Чашинского сельсовета составляет 19 тыс. га.

Распределение земельного фонда на начало 2011 г. (га)

Таблица 15.1.

|  | Единицы измерения | Территория |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 11139,1 |
| из них зарегистрировано | га |  |
| Земли населенных пунктов | га | 1982,7 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 132,4 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га |  |
| Земли лесного фонда | га | 3777,0 |
| Земли водного фонда | га | 1921 |
| Земли запаса | га | 50 |
| Итого: | га | 19002,2 |

Источник: паспорт муниципального образования «Чашинский сельский совет»

# 16. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природная чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который  может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации: Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Виды природных ЧС

Опасное гидрологическое явление: Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Затопления паводковыми водами.

При катастрофических паводках  возможно затопление населённого пункта, нанесение материального ущерба населению и хозяйству, а также вреда жизни и здоровью людей. Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для селитебных территорий; один раз в 10 лет – для озелененных территорий и территорий размещения плоскостных спортивных сооружений.

Опасное метеорологическое явление: Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Экстремальные климатические явления.

Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопады, сильный гололед, сильные мороз или засуха возможны  на территории населенного пункта. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного транспорта.

Неустойчивые погодные условия в зимний период последних лет обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами и сильными морозами (заторы автотранспорта на дорогах, обрушение крыш и слабо укрепленных конструкций), налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевыми явлениями.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС, не выше локального характера, обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями, связанных с повреждением связи и электропередач в населенных пунктах, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник ЧС – комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий, ливневый дождь с грозами, сильные порывы ветра).

Сохраняется также вероятность возникновения ЧС локального характера, связанных с затоплением дождевыми потоками строительных котлованов, нарушением работы дренажно-коллекторных сетей  в населенных пунктах.

Природный пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Пожар

Причина пожара – это явление или обстоятельство, непосредственно обуславливающее возникновение пожара.

Во всех административных зданиях должен быть разработан план эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Для обеспечения правил пожарной безопасности необходимо соблюдать комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

В качестве пожарной профилактики необходимо соблюдать комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара.

Лесные пожары.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Техногенная чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Зона заражения: Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Виды техногенных ЧС

Пожаровзрывоопасные объекты.

Пожаровзрывоопасный объект – это объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

На данной территории имеются  пожаровзрывоопасные объекты. К данной категории относятся:

- ЛПДС «Чаши»;

- Нефтепровод;

- Газопровод;

- АЗС.

Таблица 16.1.

| № п/п | Наименование ПОО | Место нахождение ПОО | Ведомственная принадлежность | Вид опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Чаши" | Каргапольский район, Курганская обл. с. Чаши, ЛПДС "Чаши" | Тюменского управления магистральных нефтепроводов (ТУМН) ОАО "Сибнефтепровод" ОАО"АК"Транснефть" Минтопэнерго РФ | Пожаро-взрывоопасный |
| 2 | АЗС | трасса Чаши-Брылино | ИП Герасимов Н.А. | Пожароопасный |
| 3 | АЗС | трасса Курган-Екатеринбург | ОАО НК «Роснефть-Курган-Нефтепродукт» | Пожароопасный |

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном  транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости близлежащих населённых пунктов, а также могут вызвать загрязнение почв и водных объектов.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Физический износ объектов жилищно-коммунального хозяйства обуславливает высокую вероятность возникновения аварий на следующих объектах:

- электроподстанции и ЛЭП;

- объекты водоснабжения;

- котельные.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются

- короткое замыкание;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья, инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного контроля. Это обусловлено неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Пожаровзрывоопасные объекты:

- Несоблюдение техники безопасности;

- Непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- Несанкционированное проведение земляных и других видов работ в охранных зонах газопровода;

- Применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах.

Транспорт и магистральные трубопроводы:

- Износ основных фондов: автобусов, грузового транспорта;

- Несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ;

- Сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных и  токсичных продуктов;

- Дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы.

Необходим контроль за техническим состоянием мостовых переходов и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны муниципального образования  является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установление дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоисточных сооружений, котельных города и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами) необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО – предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

# 17. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95. Для обеспечения пожарной безопасности поселения имеются  специализированные автомобили, принадлежащие ЛПДС «Чаши».

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях

поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта:

1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На территории Чашинского сельсовета имеются противопожарные водоемы во всех населенных пунктах.

Для использования естественных водоемов в зимний период необходимо производить расчистку подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей.

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

# 18.Зоны с особыми условиями

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 №190-ФЗ).

В соответствии с вышеизложенным,  выделяются следующие общие положения:

- указанные ограничения устанавливаются посредством зон с особыми условиями использования территорий;

- требования к определению границ указанных зон и ограничения использования земельных участков, территорий в пределах таких зон устанавливаются либо федеральными законами непосредственно, либо постановлениями Правительства Российской Федерации непосредственно,  либо опосредованно - на основании соответствующих проектов, подготовленных в соответствии с федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации;

- требование относительно того, что указанные зоны устанавливаются либо федеральными законами, либо постановлениями Правительства Российской Федерации прямо соотносится с нормами Федерального закона "О техническом регулировании" (ФЗ №184). Это означает, установление зон с особыми условиями использования территорий в случаях обеспечения безопасности жизнедеятельности должно происходить на основании технических регламентов, принимаемых в форме федерального закона (федеральных законов);

- до принятия технических регламентов в сфере безопасности действует норма части 1 статьи 6 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (ФЗ-191), согласно которой: «До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия проектов документов территориального планирования, документации по планировке территорий, проектной документации требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются в документах территориального планирования – схемах территориального планирования Российской Федерации (пункт 4 части 6 статьи 10 ФЗ №190), схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации (пункт 5 части 6 статьи 14 ФЗ №190), схемах территориального планирования муниципальных районов (пункт 4 части 4 статьи 19 ФЗ №190), генеральных планах поселений и генеральных планах городских округов (пункт 7 части 6 статьи 23 ФЗ №190).

В силу того, что зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон, но обязаны отражать указанные границы и ограничения.

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить следующую зону с особыми условиями использования территории:

зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

Ограничения в зонах с особыми условиями использования территорий  Чашинского сельсовета отражены на схеме зон с особыми условиями, их использование ограничено по следующим условиям:

18.1. По условиям охраны водоемов.

В соответствие со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилища и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой и составляет 50 метров. Ширина водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров  для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Таблица 18.1.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешен ное использо вание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 года N 190-ФЗ) |
| 2 | Прибрежная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 года N 190-ФЗ) |

В соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

18.2.По условиям санитарной охраны.

На территории населенного пункта располагаются месторождения пресных подземных вод. От месторождений устанавливаются пояса санитарной охраны, на  использование территории которых также накладываются определенные ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 18.2.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, рег-щие разрешенное исп-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: - посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. - здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод . - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

18.3.По условиям организации санитарно-защитных зон

На рассматриваемой территории имеется ряд производственных предприятий, от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Таблица 18.3.

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещать: - жилую застройку, включая отдельные жилые дома; - ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, - территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; - спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. -объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм; - склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. Допускается размещать: - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; - помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); - здания управления; - конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории; - поликлиники; - спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы; - гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - пожарные депо; - местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы; - артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения; -автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ Российской Федерации 25.09.2007) |

Режим использования санитарных разрывов от автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 18.4.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарные разрывы от автомобильных дорог путей | Запрещается размещение: коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; предприятия пищевых отраслей промышленности; оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов для проживания людей. Разрешается размещать: пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, АЗС, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ 30 марта 2003 г.) |
| 2 | Придорожные полосы | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей | Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9), по которым, в зависимости от вида транспортируемого топлива, охранная зона устанавливается от 25 м (для нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтяного и искусственного углеводородных газов) до 100 м (для сжиженных углеводородных газов, нестабильного бензина и конденсата). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил.

Таблица 18.5.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешен ное использо вание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарный разрыв | Не допускается размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств…; предприятия пищевых отраслей промышленности; спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов для проживания людей. Допускается размещать: здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, станции техобслуживания автомобилей. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ 30 марта 2003 г.) |
| 2 | Охранные зоны трубопроводного транспорта | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992). |

Меры по защите от воздействия электрического поля и требования к производству работ вблизи ВЛ и требования к размещению ВЛ установлены СанПиНом 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

От ВЛ устанавливаются охранные зоны, на  использование территории которых накладываются определенные ограничения.

Таблица 18.6.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. N 486 земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.

18.4. По условиям охраны лесов.

Все леса, расположенные на землях государственного лесного фонда по целевому назначению разделяются на  леса защитные и эксплуатационные. К защитным лесам (I группа) относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями с ограниченным эксплуатационным значением, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительно-рекреационные функции. Эксплуатационные леса (леса II группы) подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов:

Таблица 18.7.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса и особо защитные участки лесов |  |  |  |
| 1 | Защитные леса и особо защитные участки лесов | Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 2 | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 3 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | 1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 4) создание и эксплуатация лесных плантаций; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. (часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 4 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | 1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. 2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 3. В лесопарковых зонах запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. 4. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. 5. В зеленых зонах запрещаются: 1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 5.1. В городских лесах запрещаются виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи. 6. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. 7. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 8. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 5 | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 1.1. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. (часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12. 2006 № 200-ФЗ (с изме нениями на 29.12.2010г). |
| 6 | Особо защитные участки лесов | Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах. 2. На заповедных лесных участках запрещается: 1) проведение рубок лесных насаждений; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства. (часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2.1. На особо защитных участках лесов, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 3. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |

| Эксплуатационные леса, резервные леса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Эксплуатационные леса | К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Кодекса. В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса видов. Отнесение лесов к эксплуатационным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с измене ниями на 14.03.2009 г). |
| 8 | Резервные леса | К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины. В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов. Допускается использование резервных лесов без проведения рубок лесных насаждений. Проведение рубок лесных насаждений в резервных лесах допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам, за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений в резервных лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке гражданами древесины для собственных нужд. (часть третья в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 143-ФЗ) Отнесение лесов к резервным лесам, установление и изменение их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса. (в ред. ФЗ от 14.03.2009 N 32-ФЗ) | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |

18.5. По условиям сохранения объектов  культурного наследия.

На территории рассматриваемого муниципального образования имеются объекты культурного наследия.

Данный вид территорий накладывает ряд требований, описанных федеральным законодательством.

Таблица 18.8.

| № | Регламентируемые территории | Требования к использованию | Запрещено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории объектов историко-культурного наследия всех видов и категорий историко-культурного значения | Проведение мероприятий, связанных с обеспечением неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия и с сохранением отдельно взятого памятника или ансамбля и (или) их территорий (проведение ремонтно-реставрационных работ); Согласование осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или участке водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия. В связи с этим, разрешается хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность памятника или ансамбля и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения; Обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения; Обеспечение доступа к объекту культурного наследия. (Статьи 34,52,53 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | Использовать объект культурного наследия и его территории: под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов; Под склады и производства материалов, влекущих загрязнение интерьеров объектов культурного наследия, их фасадов и территорий, окружающей природной среды; под склады и производства материалов, допускающих вредные парогазообразные и иные выделения; под хранилища и производства зерновых, овощных, животноводческих продуктов, а также помещения для содержания животных в хозяйственных целях; под гаражи и стоянки транспортных средств, сельскохозяйственных и иных машин; под производства, оснащенные станками, установками и иными механическими двигателями, оказывающими динамические и вибрационные воздействия на конструкции объектов культурного наследия (независимо от их мощности); под производства и лаборатории с неблагоприятными для памятника температурно-влажностным режимом и химически активными веществами. Территория памятника не подлежит застройке, изменению, прокладке коммуникаций не относящихся к памятнику. |
| 2 | Охранная зона объектов культурного наследия | Устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | На территории охранной зоны объекта запрещено: Застройка и изменение территории; Возведение зданий, сооружений и озеленение мешающее восприятию и сохранению памятника; Прокладка коммуникаций, дорог не относящихся к памятнику; Устройство автостоянок; Строительные, земляные, изыскательные работы; Самовольная реставрация и обновление. |
| 3 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность; Определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В границах данной зоны охраны запрещено: Размещать промышленные предприятия, транспортно-складские и др. устройства создающие большие грузовые потоки, загрязняющие воздушный и водный бассейны, опасные в пожарном отношении; Строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов и других инженерных сооружений; Строительство современных построек не соответствующих исторически сложившемуся облику данной территории; Архитектурное проектирование и застройка без согласования с органами охраны объектов культурного наследия. |
| 4 | Зона охраняемого природного ландшафта | Устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В зоне охраны ландшафтов запрещено строительство сооружений, проведение работ нарушающих облик и состояние природных ландшафтов. |

При размещении объектов капитального строительства на территории объектов историко-культурного наследия и их зон охраны необходимо проведение процедур согласования с Государственным органом охраны памятников Курганской области  в отношении объектов историко-культурного наследия регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия.

# 19.Технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 19002,2 | 19002,2 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 1982,7 | 2055,6 |
| 3 | Общая площадь земель в границах застройки в том числе: | га | 1982,7 | 2055,6 |
|  |  | % |  |  |
| 3.1 | жилая зона в том числе: | га | 194,1 | 371,9 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 9,8 | 18,1 |
| 3.1.1 | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 3.1.2 | зона жилой застройки средней этажности | га | 4,3 | 5,5 |
|  |  | % | 0,2 | 0,3 |
| 3.1.3 | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 189,8 | 366,4 |
|  |  | % | 9,6 | 17,8 |
| 3.2 | общественно-деловая зона | га | 18,8 | 26,8 |
|  |  | % | 0,9 | 1,3 |
| 3.3 | производственная зона | га | 32,7 | 104,1 |
|  |  | % | 1,6 | 5,1 |
| 3.4 | зона инженерной инфраструктуры | га | 7 | 10,8 |
|  |  | % | 0,4 | 0,5 |
| 3.5 | зона транспортной инфраструктуры | га | 82,7 | 99,6 |
|  |  | % | 4,2 | 4,8 |
| 3.6 | рекреационные зоны | га | 344,4 | 454,2 |
|  |  | % | 17,3 | 22,1 |
| 3.7 | зона сельскохозяйственного использования | га | 1301 | 986,2 |
|  |  | % | 65,6 | 48 |
| 3.8 | зона специального назначения | га | 2 | 2 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 3.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | общая численность постоянного населения | тыс.чел. | 2,5 | 2,5 |
| 2 | плотность населения | чел. на га | 0,13 | 0,13 |
| 3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 0,44 | 0,45 |
|  |  | % | 17,7 | 18 |
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1,35 | 1,35 |
|  |  | % | 54,4 | 54 |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 0,7 | 0,7 |
|  |  | % | 27,9 | 28 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 55,1 | 65 |
| 2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 55,1 | 65 |
|  |  | кол-во домов | 803 |  |
| 3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 |  | 15,4 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 23,7 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 |  | 15,4 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 23,7 |
| 4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 |  | 5,53 |
|  |  | кол-во домов |  | 41 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 35,9 |
| 5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 |  | 49,6 |
|  |  | кол-во домов |  | 762 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда |  | 90 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | дошкольные общеобразовательные учреждения | мест | 116 | 116 |
| 2 | общеобразовательные школы | мест | 640 | 640 |
|  | больница | койко/мест | н/д |  |
|  | поликлиника | пос. в смену | 110 | 110 |
| 3 | объекты социального обеспечения | объект | - | - |
| 4 | спортивные залы общего пользования | кв.м | н/д | 200 |
|  | плоскостные сооружения | га | н/д | 2,25 |
| 5 | клубы, Дома культуры | мест | 326 | 575 |
|  | библиотека | тыс.ед.хран. | 27 | 27 |
| 6 | объекты торгового назначения | кв.м торговой площади | 882,5 | 882,5 |
| 7 | объекты общественного питания | пос. мест | 20 | 100 |
| 8 | предприятия бытового обслуживания | раб.мест | - | 10 |
| 9 | баня | мест | - | 17 |
| 10 | объекты связи | объект | 1 | 1 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | 34 | 34 |
| 2 | протяженность основных улиц и проездов - всего | км | 23,3 | 23,3 |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | водоснабжение | тыс. куб. м/ в сутки | 0,3 | 0,4 |
| 2 | водопотребление |  |  |  |
|  | -всего | тыс. куб. м/ в сутки | 0,139 | 0,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/ в сутки | 0,120 | 0,3 |
|  | -на производственные нужды | тыс. куб. м/ в сутки | 0,019 | 0,1 |
| 3 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 3.1 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ в сутки | 0,3 | 0,4 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/ в сутки | 0,3 | 0,4 |
| 3.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 50 | 160 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л/в сутки на чел. | 43 | 120 |
| 4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 13 |  |
| 5 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | -всего | тыс. куб. м/ в сутки |  | 0,3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/ в сутки |  | 0,3 |
|  | -на производственные нужды | тыс. куб. м/ в сутки |  |  |
| 6 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/ в сутки |  | 0,3 |
| 6.1 | протяженность сетей канализации | км | 6,5 |  |
| 7 | электроснабжение |  |  |  |
| 7.1 | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт·ч/в год | 8,2 | 9,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на производственные нужды |  | 4,5 | 4,5 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды |  | 3,7 | 5,4 |
| 7.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч | 600 | 2160 |
| 8 | теплоснабжение |  |  |  |
| 8.1 | потребление тепла - всего | Гкал/год | 46680 | 66700 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 40680 | 58000 |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | 6000 | 8700 |
| 8.2 | производительность централизованных источников теплоснабжения- всего | Гкал/час | 7,7 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | Гкал/час | - |  |
|  | - районные котельные | Гкал/час | 7,2 |  |
| 8.3 | производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | 6,3 |  |
| 8.4 | протяженность сетей | км | 13,7 |  |
| 9 | газоснабжение |  |  |  |
| 9.1 | удельный вес газа в топливном балансе города | % | 70 | 100 |
| 9.2 | потребление газа - всего | млн. куб. м/год | 7,1 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | 7,1 |  |
| 9.3 | протяженность сетей | км | 21,6 | 41,6 |
| 10 | связь |  |  |  |
| 10.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 10.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 430 | 450 |

# Литература:

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ.

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ.

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ.

- Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (принят ГД РФ 04.10.1996).

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят ГД РФ 24.05.2002).

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.).

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 2.07.01 – 89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

- СНиП 23-03-2003. Защита от шума.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Курганской области, утвержденные постановлением Правительства Курганской области от 31.03.2009 г. №178.

- Схема территориального планирования Каргапольского района, выполненная СООООФ «Центр качества строительства», 2009.

- Стратегия социально-экономического развития Каргапольского района до 2020 года.

- Программа комплексного социально-экономического развития Каргапольского района на 2012 год и среднесрочную перспективу.

- Программа социально-экономического развития Курганской области на 2011 год и среднесрочную перспективу, утвержденную постановлением Правительства Курганской области от 12.10.2010 г. №472.

- Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы», одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. №449-р.

- Целевой программой Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016гг.», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. №457.

СТП Каргапольского района

Программа  комплексного социально-экономического развития Каргапольского района на 2012 год и среднесрочную перспективу

Стратегия социально-экономического развития Каргапольского района до 2020 года

СТП Каргапольского района

Программа  комплексного социально-экономического развития Каргапольского района на 2012 год и среднесрочную перспективу

Программы комплексного социально-экономического развития Каргапольского района на 2012 год и среднесрочную перспективу

СТП Каргапольского района

СТП Каргапольского района